- Table of Contents /目录

一.	Applicable to/适用对象	2

二.	Objective/Scope/目标/范围	2

三.	Definitions/术语定义	2

四.	Procedure/程序	2

1.	XXXXX

2.	XXXXX

五.	Attachment/附件	25

六.	Reference Documents/参考文件	25

七.	Revision History/修订历史	26

- Applicable to/适用对象

| Site/厂区 | TJ1 TJ2 TJ3 TJ4 FX1 FX2 DH1 DH2 DH3 |
| --- | --- |
| Dept./部门 | DS：Dept. of Quality Control, Dept. of Production, Dept. of Quality Assurance 质量控制部，生产部，质量保证部 |

- Objective/Scope/目标/范围

Objective/目标：Establish a cleaning and disinfection procedure for the solid-phase synthesis process and its auxiliary equipment used in the production of ASYM-139788, to guide equipment cleaning and disinfection during production, including in-situ minor cleaning and disassemble major cleaning./建立ASYM-139788产品生产用固相合成工序及其附属设备的清洗消毒规程，以指导生产过程中的设备清洗和消毒，包括原位小清洁及拆卸大清洁。

Scope/范围：This cleaning and disinfection procedure only applies to the cleaning and disinfection of the solid-phase synthesis process and its auxiliary equipment, including the solid-phase synthesizer, activation reactor, pre-cooling reactor, mixing tank, etc. For other processes, please refer to respective equipment cleaning and disinfection procedures./本清洗及消毒规程仅适用于固相合成工序及其辅助设备的清洗和消毒，包括固相合成仪，激活釜，预冷釜，搅拌罐等，其他工序请参见其他工序的设备清洗消毒规程。

- Definitions/术语定义

N/A

- Procedure/程序

- Equipment Overview/设备概况描述

Step 1每个设备的名称，编号，用途，材质见如下表1。

表1，设备概况

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 设备用途 | 设备材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多肽固相合成仪 | TJ4S-1213-Sy12 | 合成 | 哈氏合金 |
| 2 | 激活釜 | TJ4S-1213-Sy12-R01 | 活化 | 316L不锈钢 |
| 3 | 预冷釜 | TJ4S-1213-R23 | 预冷DMF | 搪玻璃 |
| 4 | 搅拌罐 | TJ4S-1213-AT08 | 配邻羟基苯甲腈乙酸溶液 | 搪玻璃 |

Step 1完整的单体设备P&ID图(用于显示此步骤所有设备上连接的每一个管路，每一个阀门，每一个配件等细节)，见如下表2：

表2，单体设备P&ID图信息

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | P&ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多肽固相合成仪 | TJ4S-1213-Sy12 | ATTACHMENT 1 |
| 2 | 激活釜 | TJ4S-1213-Sy12-R01 | ATTACHMENT 2 |
| 3 | 预冷釜 | TJ4S-1213-R23 | ATTACHMENT 3 |
| 4 | 搅拌罐 | TJ4S-1213-AT08 | ATTACHMENT 4 |

- Equipment Cleaning and Disinfection /设备清洁和消毒

该设备的清洁从清洁时间节点上分为批次间清洁和生产结束后清洁。

Step 1所有相关的设备的清洁策略整体计划如下表3：

表3设备清洁策略

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 设备用途 | 设备材质 | 清洁策略 | 清洁策略的出处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多肽固相合成仪 | TJ4S-1213-Sy12 | 合成 | 哈氏合金 | 批次间和生产结束后拆卸大清洁 | CVP-1397880301.01 |
| 2 | 激活釜 | TJ4S-1213-Sy12-R01 | 活化 | 316L不锈钢 | 批次间和生产结束后拆卸大清洁 | CVP-1397880301.01 |
| 3 | 预冷釜 | TJ4S-1213-R23 | 预冷DMF | 搪玻璃 | 项目结束后拆卸大清洁 | CVP-1397880301.01 |
| 4 | 搅拌罐 | TJ4S-1213-AT08 | 配邻羟基苯甲腈乙酸溶液 | 搪玻璃 | 批次间和生产结束后拆卸大清洁 | CVP-1397880301.01 |

- 批次间清洁

- Cleaning of the Main Equipment/设备主体的清洁

设备本身清洁方式见如下表4：

表4，固相合成仪及激活釜主体清洗

| 设备名称 | 设备编号 | 大清洁清洁方法 | 清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多肽固相合成仪&激活釜 | TJ4S-1213-Sy12/ TJ4S-1213-Sy12-R01 | - 调用自动清洗配方执行设备主体的在线清洗(清洗设备主体及转移管路)，配方编号: CMaTJ413978801A01 配方运行流程如下： - 罐区溶剂通过 N,N-二甲基甲酰胺加料管路139788-step01-P19向激活釜TJ4S-1213-Sy12-R01内加入 210±10kg N,N-二甲基甲酰胺 - 在激活釜内通过淋洗球循环清洗激活液转移管路139788-step01-P17，固体加料口TJ4S-1213-Sy12-V22和液体加料口TJ4S-1213-Sy12-V14，每条线路各清洗3min。 - 将激活釜内的 N,N-二甲基甲酰胺通过转移管路139788-step01-P17及转移管路139788-step01-P11经淋洗球淋洗固相合成仪，以及氮气吹扫转移管路139788-step01-P17及转移管路139788-step01-P11 1min - 开启合成仪搅拌和下口阀门TJ4S-1213-Sy12-V57鼓氮气程序搅洗15min. 搅拌转速 25±5rpm, 氮气流量 10±3m³/h - 将合成仪内的 N,N-二甲基甲酰胺通过废液管139788-step01-P16排至废液罐。 - 重复 1–5 操作1次，总共2次 - 排尽新鲜溶剂气动隔膜泵及管路，氮气吹干新鲜溶剂泵TJ4S-1213-Sy12-P05及其加料管路139788-step01-P25及139788-step01-P11，吹扫时间20±5min - 激活釜通过纯化水专用软管通过TJ4S-1213-Sy12-V14阀门及淋洗球加入210±10kg纯化水，循环清洗激活液转移管路139788-step01-P17及转移管路139788-step01-P11，固体加料口TJ4S-1213-Sy12-V22和液体加料口TJ4S-1213-Sy18，每条线路各清洗3min - 激活釜内的纯化水通过转移管路139788-step01-P17及转移管路139788-step01-P11和合成仪淋洗球淋洗合成仪，氮气吹扫转移管1min。 - 开启合成仪搅拌和下口鼓氮气程序搅洗5min. 搅拌转速 25±5rpm, 氮气流量 10±3m³/h - 将合成仪内的纯化水通过排放管路139788-step01-P16排至废液罐 - 重复 h–k操作2次，总共3次 - 手动清洁(清洗筛板及相关阀门)： - 通过固相合成釜加料口TJ4S-1213-Sy12-V11，通过纯化水专用管路及专用质量流量计使用 90±10kg 纯化水，冲洗合成仪内表面、筛板表面，冲洗完成后，冲洗水通过下口阀TJ4S-1213-Sy12-V57及管路139788-step01-P16排至废液罐 - 冲洗完成后按照P&ID图所示，依次将固相合成仪上的需要拆卸清洁的管路和阀门进行拆卸，所有拆卸，清洁，验收及组装要求参见如下表5 - 将拆卸清洗验收完毕的阀门安装至对应位置 - 调用自动清洗配方进行工艺溶剂淋洗及干燥，配方编号CMaTJ413978801B01 运行配方流程如下： - 罐区溶剂通过N,N-二甲基甲酰胺加料管路139788-step01-P19向激活釜TJ4S-1213-Sy12-R01内加入65±5kg N,N-二甲基酰胺淋洗激活液，循环 3min，后通过转移管路139788-step01-P17转移至固相合成仪内，开启搅拌和下口鼓氮气，持续 15min，搅拌转速 25±5rpm，氮气流量 10±3m³/h，再通过废液管路139788-step01-P16排空 - 罐区溶剂通过甲基叔丁基醚加料管路139788-step01-P19 向激活釜TJ4S-1213-Sy12-R01加入137.5±12.5kg 甲基叔丁基醚淋洗激活液，循环 3min，后通过转移管路139788-step01-P17转移至合成仪内，开启搅拌和下口鼓氮气，持续 15min，再通过废液管路139788-step01-P16排空。搅拌转速 25±5rpm，氮气流量 10±3m³/h。 - 氮气吹干激活釜和合成仪以及转移管路139788-step01-P16，各吹扫时间 30±10min. | 1．自动清洗 按照标准清洁方式，调用配方CMaTJ413978801A01进行在线清洁 配方运行加料数据详见： Performed by&Date/ 执行人及日期： Checked by&Date/ 核实人及日期： |
|  |  |  | 2．手动清洗 按照标准清洁方式，进行设备清洁 纯化水称重参见称重记录表，编号为：CPo139788- -01-W- ，完成后粘贴于记录背面骑缝签字 Performed by&Date/ 执行人及日期： Checked by&Date/ 核实人及日期： |
|  |  |  | - 自动方法清洗 按照标准清洁方式，调用配方CMaTJ413978801B01进行在线清洁 配方运行加料数据详见： Performed by&Date/ 执行人及日期： Checked by&Date/ 核实人及日期： |

表5，固相合成仪上安装的阀门及部件清洗

| 序号 | Valve number/ 阀门编号 | MOC/材质 | Type/ 阀门类型 | Connection location/ 连接位置 | In-situ or disassemble cleaning/原位清洁 or 拆卸清洁 | Cleaning method/清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V59 | 哈氏合金 | 快开球阀 | 尾气管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | TJ4S-1213-Sy12-G03 | 玻璃 | 视镜 | 尾气管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将试镜解体并将玻璃取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后玻璃以及密封垫片表面，两端法兰进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的试镜依次完成复位组装，更换阀门两端连接的法兰垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V60 | 304不锈钢 | 快开球阀 | 尾气管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V56 | 哈氏合金 | 快开球阀 | 预留液体加料口 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | 139788-step01-P10-001 | 316L不锈钢 | 备用液体进料管 | 预留液体加料口 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的快开卡盘上松开; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后变径=进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将变径进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V118 | 哈氏合金 | 法兰球阀 | 取样口 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将阀门解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的四氟法兰垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V08 | 304不锈钢 | 法兰球阀 | 预冷DMF进料口 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将阀门解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的四氟法兰垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-G04 | 玻璃 | 视镜 | 观察视镜 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将试镜解体并将玻璃垫片取出取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后玻璃以及密封垫片表面，两端不锈钢头进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的试镜依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V11 | 316L不锈钢 | 蝶阀 | 固体投料口 | 拆卸清洁 | - 采用洁净擦拭布充分蘸取纯化水，对蝶阀外部阀体、阀杆、连接口处、手柄部位进行全方位擦拭清洗；直至目视无物料残留， - 全面检查蝶阀整体状态，查看阀座密封面、阀杆及碟片 Qa验收 - 更换蝶阀两端垫片 |  |
|  | 139788-step01-P09-001 | 316L不锈钢 | 固体加料管 | 固体投料口 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的快开卡盘上松开; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后变径进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将变径进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V50 | 哈氏合金 | 快开球阀 | 淋洗球进料口 | 原位清洁（在线清洗） | 此部件在139788-step01-P11管线中 ，清洗方式详见设备主体清洁方式表4中在线清洗部分 | N/A |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V51 | 哈氏合金 | 快开球阀 | 淋洗球进料口 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V52 | 哈氏合金 | 快开球阀 | 淋洗球进料口 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-XV16（A/B） | 316L不锈钢 | 气动隔膜阀 | 激活液转移管路 |  | 此部件在139788-step01-P17管线中 ，清洗方式详见设备主体清洁方式表4中在线清洗部分 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-G07 | 玻璃 | 视镜 | 激活液转移管路 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-G06 | 玻璃 | 视镜 | 激活液转移管路 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-XV15 | 316L不锈钢 | 气动球阀 | 激活液转移管路 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V49 | 哈氏合金 | 快开球阀 | 合成釜氮气管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V79 | 316L不锈钢 | 单向阀 | 脱保护进料管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门中间连接的快开卡子紧固螺栓逆时针拧开取下，将单向阀解体 - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后阀门及内部阀芯，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的单向阀依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V58 | 哈氏合金 | 快开球阀 | 脱保护进料管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-G05 | 玻璃 | 视镜 | 脱保护进料管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将试镜解体并将玻璃取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后玻璃以及密封垫片表面，两端法兰进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的试镜依次完成复位组装，更换阀门两端连接的法兰垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V62 | 哈氏合金 | 快开球阀 | 合成釜压力变送器阀门 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | 139788-step01-P12-001 | 316 | 三通 | 合成釜音叉及压力变送器连接口 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与三通的连接端的快开卡盘松开; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后三通进行擦洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从三通两端进行吹干，QA验收； - 将三通进行复位安装，更换部件三端连接的快开垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V92 | 316L不锈钢 | 单向阀 | MTBE进料管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门中间连接的快开卡子紧固螺栓逆时针拧开取下，将单向阀解体 - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后阀门及内部阀芯，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的单向阀依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V83 | 316L不锈钢 | 单向阀 | 其他溶剂进料管路 | 拆卸清洁 |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V107 | 316L不锈钢 | 单向阀 | 脱保护管路氮气吹扫管路 | 拆卸清洁 |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V91 | 316L不锈钢 | 单向阀 | 新鲜溶剂氮气吹扫管路 | 拆卸清洁 |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V53 | 316L不锈钢 | 单向阀 | DMF进料管路 | 拆卸清洁 |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V88 | 316L不锈钢 | 单向阀 | IPAC进料管路 | 拆卸清洁 |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V128 | 316L不锈钢 | 单向阀 | 甲苯进料管路 | 拆卸清洁 |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V119 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 合成釜手套箱尾气管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V74 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 合成釜手套箱氮气管路 | 拆卸清洁 |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-G02 | 玻璃 | 视镜 | 合成釜视镜 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门八个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下八个螺杆，将试镜与釜口分离并将垫片取下； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对取下后玻璃以及法兰，密封垫片表面，进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的试镜法兰进行回装 |  |
|  | 139788-step01-P12-001 | 316L不锈钢 | 音叉液位计连接处三通 | 合成釜音叉及压力检测口 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与三通的连接端的快开卡盘松开; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后三通进行擦洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从三通两端进行吹干，QA验收； - 将三通进行复位安装，更换部件三端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V101 | 哈氏合金 | 快开球阀 | 其他溶剂加料管路备用进液口 | 拆卸清洗 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V141 | 316L不锈钢 | 蝶阀 | 出料手套箱出料口 | 拆卸清洁 | - 采用洁净擦拭布充分蘸取纯化水，对蝶阀外部阀体、阀杆、连接口处、手柄部位进行全方位擦拭清洗；直至目视无物料残留， - 全面检查蝶阀整体状态，查看阀座密封面、阀杆及碟片 Qa验收 - 更换蝶阀两端垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V137 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 其他溶剂加料管路 | 原位清洁（氮气吹扫） | 此部分阀门安装在表6中的139788-step01-P13管线中，同该管线一并进行清洁 | N/A |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V138 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 其他溶剂加料管路 | 原位清洁（氮气吹扫） |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V139 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 其他溶剂加料管路 | 原位清洁（氮气吹扫） |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V140 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 其他溶剂加料管路 | 原位清洁（氮气吹扫） |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V32 | 304不锈钢 | 快开球阀 | 其他溶剂加料管路 | 原位清洁（氮气吹扫） |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-P05 | 304不锈钢 | 气动隔膜泵 | 其他溶剂加料泵 | 原位清洁（氮气吹扫） |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V31 | 304不锈钢 | 快开球阀 | 其他溶剂加料管路备用进液口 | 原位清洁（氮气吹扫） |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V05 | 304不锈钢 | 法兰球阀 | 其他溶剂加料管路备用进液口 | 原位清洁（氮气吹扫） |  |  |

表6，合成仪自身配备的管路清洗

| 序号 | Pipelines number/ 管线编号 | Pipelines number/ 管路编号 | MOC/ 材质 | Connection location/ 连接位置 | In-situ or disssemle clening/原位清洁 or 拆卸清洁 | Cleaning method/清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 139788-step01-P11 | 139788-step01-P11-001 | 316L不锈钢 | 新鲜溶剂加料管线进釜阀门 TJ4S-1213-Sy12-V50, TJ4S-1213-Sy12-V51, TJ4S-1213-Sy12-V52 | 原位清洁 | 此管线139788-step01-P11，清洗方式详见设备主体清洁方式表4中在线清洗部分 | N/A |
|  |  | 139788-step01-P11-002 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-003 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-004 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-005 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-006 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-007 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-008 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-009 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-010 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-011 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-012 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-013 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-014 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-015 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-016 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-017 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-018 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-019 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-020 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-021 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-022 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  | 139788-step01-P13 | 139788-step01-P13-001 | 316L不锈钢 | 加桶装溶剂管路进釜阀门 TJ4S-1213-Sy12-V137 | 原位清洁 | 在阀门TJ4S-1213-Sy12-V32处连接氮气管路，开启氮气，并打开TJ4S-1213-Sy12-V32和进液阀门TJ4S-1213-Sy12-V51，TJ4S-1213-Sy12-V52、TJ4S-1213-Sy12-V50使用氮气吹扫管路至无液滴 | N/A |
|  |  | 139788-step01-P13-002 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P13-003 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P13-004 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P13-005 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P13-006 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P13-007 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P13-008 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P13-009 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  | 139788-step01-P14 | 139788-step01-P14-001 | 316L不锈钢 | 手套箱氮气管路 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的快开卡盘上松开; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后管路进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从管路两端进行吹干，QA验收； - 将管路进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  |  | TJ4S-1213-Sy12-NF01 | 316L不锈钢 |  |  | - 使用不锈钢扳手将氮气过滤器套筒快开卡箍固定螺栓逆时针松动取下，打开过滤器套筒，将滤芯取下废弃 - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水对套筒内外表面以及密封连接处，进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替吹干，QA验收； - 安装新的折叠滤芯，将套筒依次完成复位组装，并更换过滤器两端连接的垫片 |  |
|  |  | 139788-step01-P14-002 | 316L不锈钢 |  |  | - 使用不锈钢扳手将氮气过滤器与管路上下两端的快开卡盘松动拆卸，取下管径部件; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水对管径部件进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替吹干，QA验收； - 将拆解的管径依次完成复位组装，更换管件两端连接的快开垫片 |  |
|  |  | 139788-step01-P14-003 | 316L不锈钢 |  |  | - 使用不锈钢扳手将氮气过滤器与弯头上下两端的快开卡盘松动拆卸，取下管径部件; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水对弯头部件进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替吹干，QA验收； - 将拆解的管径弯头依次完成复位组装，更换弯头两端连接的快开垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | 139788-step01-P15 | 139788-step01-P15-001 | 316L不锈钢 | 手套箱尾气管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将氮气过滤器与管路上下两端的快开卡盘松动拆卸，取下卡箍、滤芯、过滤器外壳及滤芯底座; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水对卡箍、滤芯、过滤器外壳及滤芯底座进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替吹干，QA验收； - 将拆解的过滤器依次完成复位组装，更换过滤器两端连接的快开垫片 |  |
|  |  | TJ4S-1213-Sy12-AF01 | 316L不锈钢 |  |  | - 使用不锈钢扳手将氮气过滤器套筒快开卡箍固定螺栓逆时针松动取下，打开过滤器套筒，将滤芯取下废弃 - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水对套筒内外表面以及密封连接处，进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替吹干，QA验收； - 安装新的折叠滤芯，将套筒依次完成复位组装，并更换过滤器两端连接的垫片 |  |
|  |  | 139788-step01-P15-002 | 316L不锈钢 |  |  | - 使用不锈钢扳手将尾气过滤器与管路上下两端的快开卡盘松动拆卸，取下管径部件; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水对管径部件进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替吹干，QA验收； - 将拆解的管径依次完成复位组装，更换管件两端连接的快开垫片 |  |
|  |  | 139788-step01-P15-003 | 316L不锈钢 |  |  | - 使用不锈钢扳手将氮气过滤器与管路上下两端的快开卡盘松动拆卸，取下管径部件; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水对管径部件进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替吹干，QA验收； - 将拆解的管径依次完成复位组装，更换管件两端连接的快开垫片 |  |
|  | 139788-step01-P16 | 139788-step01-P16-001 | 316L不锈钢 | 固相合成仪下口排液管路阀门TJ4S-1213-Sy12-XV29 | 原位清洁 | 此合成仪排液管线139788-step01-P16 ，清洗方式详见设备主体清洁方式表4中在线清洗部分 | N/A |
|  |  | 139788-step01-P16-002 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P16-003 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P16-004 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P16-005 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P16-006 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P16-007 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P16-008 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |

- Main auxiliary equipment cleaning/主要的附属设备清洁

表7，激活釜上安装的阀门及部件清洗

| 序号 | Valve number/ 阀门编号 | MOC/材质 | Type/ 阀门类型 | Connection location/ 连接位置 | In-situ or disassemble cleaning/原位清洁 or 拆卸清洁 | Cleaning method/清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TJ4S-1213-Sy12-R1XV2 | 316L不锈钢 | 气动球阀 | 加DMF管路139788-step01-P19 | 原位清洁 | 此阀门包含在表8中139788-step01-P19管线中，同该管线一并进行清洁 | N/A |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V26 | 304不锈钢 | 快开球阀 | 激活釜上口 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V22 | 316L不锈钢 | 蝶阀 | 加固体料 | 拆卸清洁 | - 采用洁净擦拭布充分蘸取纯化水，对蝶阀外部阀体、阀杆、连接口处、手柄部位进行全方位擦拭清洗；直至目视无物料残留， - 全面检查蝶阀整体状态，查看阀座密封面、阀杆及碟片 Qa验收 - 更换蝶阀两端垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V16 | 304不锈钢 | 快开球阀 | 激活釜备用滴加管线阀门 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V130 | 316L不锈钢 | 针形阀 | 激活釜滴加DIC管线阀门 | 原位清洁 | 通过阀门TJ4S-1213-Sy12-V140，使用氮气吹扫管线139788-step01-P20，至管路中无液体 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V132 | 316L不锈钢 | 快开球阀 |  |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V133 | 316L不锈钢 | 快开球阀 |  |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V131 | 316L不锈钢 | 针形阀 |  |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V134 | 316L不锈钢 | 针形阀 |  |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-R1XV5 | 316L不锈钢 | 气动球阀 |  |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V89 | 316L不锈钢 | 单向阀 |  |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V36 | 316L不锈钢 | 快开球阀 |  |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V17 | 316L不锈钢 | 快开球阀 |  |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V136 | 316L不锈钢 | 针形阀 |  |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V90 | 316L不锈钢 | 单向阀 |  |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V140 | 316L不锈钢 | 快开球阀 |  |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V18 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 激活釜上口 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V24 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 尾气管路 | 拆卸清洁 |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V15 | 304不锈钢 | 快开球阀 | 氮气管路 | 拆卸清洁 |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V14 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 淋洗球上口 | 拆卸清洁 |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V95 | 316L不锈钢 | 单向阀 | 加IPAC管路 | 原位清洁 | 打开新鲜溶剂管路处氮气阀门TJ4S-1213-Sy12-R1XV1和进液阀门TJ4S-1213-Sy12-V21、TJ4S-1213-Sy12-V75使用氮气吹扫管路 溶剂冲洗，氮气吹干 | N/A |
|  | TJ4S-1213-Sy12-R1XV3 | 304不锈钢 | 气动球阀 |  |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-R1XV8 | 316L不锈钢 | 气动球阀 | 循环清洗进液管路 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V96 | 316L不锈钢 | 单向阀 | 加DMF管路 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-R1XV2 | 316L不锈钢 | 气动球阀 |  |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V27 | 316L不锈钢 | 单向阀 | 加MTBE管路 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-R1XV20 | 316L不锈钢 | 气动球阀 |  |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-R1XV9 | 316L不锈钢 | 气动球阀 | 向激活釜加入新鲜溶剂管路上 | 原位清洁 | 此部件在139788-step01-P19管线中 ，清洗方式详见设备主体清洁方式表4中在线清洗部分 | N/A |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V20 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 向激活釜加入新鲜溶剂管路上 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-R1XV6A | 316L不锈钢 | 气动球阀 | 向激活釜加入新鲜溶剂管路上 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-R1XV6B | 316L不锈钢 | 气动球阀 | 向激活釜加入新鲜溶剂管路上 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V21 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 向激活釜加入新鲜溶剂管路上 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V75 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 向激活釜加入新鲜溶剂管路上 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-R1XV7 | 316L不锈钢 | 上展阀 | 下口第一个阀门 | 原位清洁 | 此阀门在139788-step01-P17管线中 ，清洗方式详见设备主体清洁方式表4中在线清洗部分 | N/A |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V98 | 316L不锈钢 | 止回阀 | 下口氮气管路 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V99 | 304不锈钢 | 手动隔膜阀 | 下口转移物料管路 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V33 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 下口转移物料管路 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V34 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 下口转移物料管路 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V35 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 下口转移物料管路 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V36 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 下口转移物料管路 |  |  |  |

表8，激活釜自身配备的管路清洗

| 序号 | Pipelines number/ 管线编号 | Pipelines number/ 管道编号 | MOC/ 材质 | Connection location/ 连接位置 | In-situ or disssemle clening/原位清洁 or 拆卸清洁 | Cleaning method/清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 139788-step01-P17 | 139788-step01-P17-001 | 304不锈钢 | 激活釜下口阀门 TJ4S-1213-Sy12-R1XV7, | 原位清洁 | 此激活釜罐底转移管线139788-step01-P17 ，清洗方式详见设备主体清洁方式表4中在线清洗部分 | N/A |
| 2 |  | 139788-step01-P17-002 | 304不锈钢 |  |  |  |  |
| 3 |  | 139788-step01-P17-003 | 304不锈钢 |  |  |  |  |
| 4 |  | 139788-step01-P17-004 | 304不锈钢 |  |  |  |  |
| 5 |  | 139788-step01-P17-005 | 304不锈钢 |  |  |  |  |
| 6 |  | 139788-step01-P17-006 | 304不锈钢 |  |  |  |  |
| 7 |  | 139788-step01-P17-007 | 304不锈钢 |  |  |  |  |
| 8 | 139788-step01-P18 | 139788-step01-P18-001 | 304不锈钢 | 固体加料口阀门 TJ4S-1213-Sy12-V22, | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的快开卡盘上两个固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后变径，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将变径进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
| 9 |  | 139788-step01-P18-002 | 304不锈钢 |  |  |  |  |
| 10 |  | 139788-step01-P18-003 | 304不锈钢 |  |  |  |  |
| 11 |  | 139788-step01-P18-004 | 304不锈钢 |  |  |  |  |
| 12 |  | 139788-step01-P18-005 | 304不锈钢 |  |  |  |  |
| 13 | 139788-step01-P19 | 139788-step01-P19-001 | 316L不锈钢 | 加新鲜溶剂管线进釜阀门TJ4S-1213-Sy12-V21, TJ4S-1213-Sy12-V75 | 原位清洁 | 此管线139788-step01-P19清洁方式已包含在表4在线清洗部分 | N/A |
| 14 |  | 139788-step01-P19-002 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 15 |  | 139788-step01-P19-003 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 16 |  | 139788-step01-P19-004 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 17 |  | 139788-step01-P19-005 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 18 |  | 139788-step01-P19-006 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 19 |  | 139788-step01-P19-007 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 20 |  | 139788-step01-P19-008 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 21 |  | 139788-step01-P19-009 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 22 |  | 139788-step01-P19-010 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 23 |  | 139788-step01-P19-011 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 24 |  | 139788-step01-P19-012 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 25 |  | 139788-step01-P19-013 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 26 |  | 139788-step01-P19-014 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 27 |  | 139788-step01-P19-015 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 28 |  | 139788-step01-P19-016 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 29 |  | 139788-step01-P19-017 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 30 |  | 139788-step01-P19-018 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 31 |  | 139788-step01-P19-019 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 32 | 139788-step01-P20 | 139788-step01-P20-001 | 316L不锈钢 | 滴加DIC管线进釜阀门TJ4S-1213-Sy12-R1XV5 | 原位清洁 | 通过阀门TJ4S-1213-Sy12-V140，使用氮气吹扫管线139788-step01-P20，至管路中无液体 | N/A |
| 33 |  | 139788-step01-P20-002 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 34 |  | 139788-step01-P20-003 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 35 |  | 139788-step01-P20-004 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 36 |  | 139788-step01-P20-005 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 37 |  | 139788-step01-P20-006 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 38 |  | 139788-step01-P20-007 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 39 |  | 139788-step01-P20-008 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 40 |  | 139788-step01-P20-009 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 41 |  | 139788-step01-P20-010 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 42 |  | 139788-step01-P20-011 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |

表9，搅拌罐主体清洗

| 设备名称 | 设备编号 | 大清洁清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 搅拌罐 | TJ4S-1213-AT08 | - 通过搅拌罐上淋洗球阀门TJ4S-1213-Sy12-V07，使用新鲜溶剂专用泵将77.5±2.5kg 桶装乙腈加入至储罐进行淋洗，通过气动隔膜泵TJ4S-1200-PDP029和转移管路139788-step01-P01放出至废液罐。 - 通过搅拌罐上淋洗球阀门TJ4S-1213-Sy12-V07，使用纯化水专用软管及专用质量流量计，向储罐内加入105±5kg 纯化水淋洗储罐内表面，通过气动隔膜泵TJ4S-1200-PDP029和转移管路139788-step01-P01放出至废液罐。 - 冲洗完成后按照P&ID图所示，依次将搅拌罐上的所有管路和阀门进行拆卸，拆卸清洁要求参见如下表所示，搅拌罐的氮气/尾气管路及阀门、爆破片、固体加料阀、其他物料加料阀、视镜拆卸至最小节，使用纯化水擦拭至无物料残留，压缩气体吹干。 - 设备罐体及配件验收完毕后，反向依次将视镜、其他物料加料阀、固体加料阀、爆破片、氮气/尾气管路及阀门进行安装，安装完毕后，使用氮气将搅拌罐和转移管路吹干 | 按照标准清洁方式，进行设备清洁 乙腈称重参见称重记录表，编号为：CPo139788- -01-W- ，完成后粘贴于记录背面骑缝签字 纯化水称重参见称重记录表，编号为：CPo139788- -01-W- ，完成后粘贴于记录背面骑缝签字 Performed by&Date/ 执行人及日期： Checked by&Date/ 核实人及日期： |

表10，搅拌罐自身配件清洗

| 序号 | Valve number/ 阀门编号 | MOC/材质 | Type/ 阀门类型 | Connection location/ 连接位置 | In-situ or disassemble cleaning/原位清洁 or 拆卸清洁 | Cleaning method/清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TJ4S-1213-AT08-V08 | 304不锈钢 | 法兰球阀 | 尾气管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将阀门解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | 139788-step01-P03-001 | 搪玻璃 | 法兰变径 | 尾气管路 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与变径连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的变径，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将变径进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
|  | 139788-step01-P05-001 | 316L不锈钢 | 法兰变径 | 固体投料口 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与变径连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的变径，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将变径进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-AT08-V13 | 哈氏合金 | 蝶阀 | 固体投料口 | 拆卸清洁 | - 采用洁净擦拭布充分蘸取纯化水，对蝶阀外部阀体、阀杆、连接口处、手柄部位进行全方位擦拭清洗；直至目视无物料残留， - 全面检查蝶阀整体状态，查看阀座密封面、阀杆及碟片 Qa验收 - 更换蝶阀两端垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-AT08-V07 | 衬塑 | 法兰球阀 | 淋洗球阀门 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将阀门解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | 139788-step01-P06-001 | 316L不锈钢 | 淋洗球 | 液体投料口 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将淋洗球四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将淋洗球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对拆卸后淋洗球，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的淋洗球依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | TJ4S-1213-AT08-V05 | 304不锈钢 | 法兰球阀 | 氮气管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将阀门解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-AT08-V06 | 304不锈钢 | 法兰球阀 | 氮气管路 | 拆卸清洁 |  |  |
| 9 | 139788-step01-P02-001 | 搪玻璃 | 设备氮气连接口变径 | 拆卸清洁 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与变径连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的变径，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将变径进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 10 | 139788-step01-P02-002 | 316L不锈钢 | 法兰三通 | 氮气连接口三通 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与三通连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的三通，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从三通两端进行吹干，QA验收； - 将三通进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 11 | TJ4S-1213-AT08-V15 | 304不锈钢 | 法兰球阀 | 上音叉液位计 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将阀门解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
| 12 | TJ4S-1213-AT08-V12 | 衬塑 | 法兰球阀 | 物料转移管路 | 拆卸清洁 |  |  |
| 13 | TJ4S-1213-AT08-V14 | 哈氏合金 | 快开球阀 | 流体过滤器进口 | 拆卸清洗 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
| 14 | TJ4S-1213-AT08-V16 | 衬塑 | 法兰球阀 | 过滤器出口 | 拆卸清洗 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将阀门解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
| 15 | LT-1213-AT08-001 | 衬塑 | 雷达液位计 | 物料转移管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将法兰盘四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将雷达液位计取下； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对拆卸后雷达液位计与罐体接触面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆卸后雷达液位计依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
| 16 | 139788-step01-P04-001 | 316L不锈钢 | 法兰三通 | 雷达液位计 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与三通连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的三通，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从三通两端进行吹干，QA验收； - 将三通进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
| 17 | TJ4S-1213-AT08-G01 | 玻璃 | 视镜 | 观察视镜 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将视镜四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将试镜解体并将玻璃垫片取出取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后玻璃以及密封垫片表面，两端不锈钢头进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的试镜依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
| 18 | TJ4S-1213-AT08-G02 | 玻璃 | 视镜 | 观察视镜 | 拆卸清洁 |  |  |

表11，搅拌罐管线清洗

| 序号 | 管线编号 | Pipelines numer/ 管道编号 | MOC/ 材质 | Connection loc原位清洁tion/ 连接位置 | In-situ or disssemle clening/原位清洁 or 拆卸清洁 | Cle原位清洁ning method/清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 139788-step01-P07 | 139788-step01-P07-001 | 316L不锈钢 | 加料管线进搅拌罐阀门TJ4S-1213-AT08-V16 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将延伸管连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的延伸管，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从延伸管两端进行吹干，QA验收； - 将延伸管进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  |  | 139788-step01-P07-002 | 316L不锈钢 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与三通连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的三通，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从三通两端进行吹干，QA验收； - 将三通进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
|  |  | 139788-step01-P07-003 | 316L不锈钢 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与变径连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的变径，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将变径进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
|  |  | 139788-step01-P07-004 | 316L不锈钢 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与过滤器连接端的卡盘松开，拆卸过滤器底座与壳体 - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的过滤器底座与壳体密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将过滤器底座及壳体进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
|  | 139788-step01-P08 | 139788-step01-P08-001 | 搪玻璃 | 料液管线，搅拌罐阀门TJ4S-1213-AT08-V12 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与加料管路连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的加料管路，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从加料管路两端进行吹干，QA验收； - 将加料管路进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
|  |  | 139788-step01-P08-002 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与弯头连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的弯头，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从弯头两端进行吹干，QA验收； - 将弯头进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  |  | 139788-step01-P08-003 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 |  |  |
|  |  | 139788-step01-P08-004 | 316L不锈钢 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与三通连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的三通，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从三通两端进行吹干，QA验收； - 将三通进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
|  |  | 139788-step01-P08-005 | 哈氏合金 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与三通连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的三通，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从三通两端进行吹干，QA验收； - 将三通进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |

- Cleaning of each connecting pipeline in the equipment train/设备链中的每一个连接管道的清洁

表12，从搅拌罐TJ4S-1213-AT08到固相合成仪TJ4S-1213-Sy12物料转移管路的管路139788-step01-P01清洁如下

| 序号 | 管线编号 | Pipelines numer/ 管道编号 | 配件名称 | MOC/ 材质 | Connection loc原位清洁tion/ 连接位置 | In-situ or disssemle clening/原位清洁 or 拆卸清洁 | Cleaning method/清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 139788-step01-P01 | 139788-step01-P01-001 | 三通 | 衬halar | TJ4S-1213-AT08到TJ4S-1213-Sy12转移管路 | 原位清洁 | 此转移管线与主设备搅拌罐XX同步通过139788-step01-P01进行清洁 ，清洗方式详见设备主体清洁方式表8中清洗部分 | N/A |
| 2 |  | 139788-step01-P01-002 | 直管 | 衬halar |  |  |  |  |
| 3 |  | 139788-step01-P01-003 | 三通 | 衬halar |  |  |  |  |
| 4 |  | 139788-step01-P01-004 | 直管 | 衬halar |  |  |  |  |
| 5 |  | 139788-step01-P01-005 | 直管 | 衬四氟 |  |  |  |  |
| 6 |  | 139788-step01-P01-006 | 直管 | 衬四氟 |  |  |  |  |
| 7 |  | 139788-step01-P01-007 | 弯头 | 衬halar |  |  |  |  |
| 8 |  | 139788-step01-P01-008 | 直管 | 衬halar |  |  |  |  |
| 9 |  | 139788-step01-P01-009 | 弯头 | 衬四氟 |  |  |  |  |
| 10 |  | 139788-step01-P01-010 | 直管 | 衬halar |  |  |  |  |
| 11 |  | 139788-step01-P01-011 | 直管 | 衬halar |  |  |  |  |
| 12 |  | 139788-step01-P01-012 | 弯头 | 衬四氟 |  |  |  |  |
| 13 |  | 139788-step01-P01-013 | 直管 | 衬halar |  |  |  |  |
| 14 |  | 139788-step01-P01-014 | 弯头 | 衬四氟 |  |  |  |  |
| 15 |  | 139788-step01-P01-015 | 三通 | 衬四氟 |  |  |  |  |
| 16 |  | 139788-step01-P01-016 | 弯头 | 衬四氟 |  |  |  |  |
| 17 |  | 139788-step01-P01-017 | 变径 | 衬四氟 |  |  |  |  |
| 18 |  | 139788-step01-P01-018 | 变径 | 衬halar |  |  |  |  |
| 19 |  | 139788-step01-P01-020 | 直管 | 衬四氟 |  |  |  |  |
| 20 |  | 139788-step01-P01-021 | 直管 | 衬四氟 |  |  |  |  |
| 21 |  | 139788-step01-P01-022 | 变径 | 衬halar |  |  |  |  |
| 22 |  | 139788-step01-P01-024 | 三通 | 衬halar |  |  |  |  |

表13，从激活釜TJ4S-1213-Sy12-R01到固相合成仪TJ4S-1213-Sy12物料转移管路的管路139788-step01-P17清洁如下

| 序号 | 管线编号 | Pipelines number/ 管道编号 | 配件名称 | MOC/ 材质 | Connection location/ 连接位置 | In-situ or disassemble cleaning/原位清洁 or 拆卸清洁 | Cleaning method/清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 139788-step01-P17 | 139788-step01-P17-008 | 直管 | 316L不锈钢 | 激活釜下口转移至固相合成仪及循环管路 | 原位清洁 | 此激活釜罐底转移管线139788-step01-P17 ，清洗方式详见设备主体清洁方式表4中在线清洗部分 | N/A |
| 2 |  | 139788-step01-P17-009 | 直管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 3 |  | 139788-step01-P17-010 | 变径 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 4 |  | 139788-step01-P17-011 | 直管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 5 |  | 139788-step01-P17-012 | 弯头 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 6 |  | 139788-step01-P17-013 | 三通 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 7 |  | 139788-step01-P17-014 | 弯管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 8 |  | 139788-step01-P17-015 | 弯管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 9 |  | 139788-step01-P17-016 | 直管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 10 |  | 139788-step01-P17-017 | 直管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 11 |  | 139788-step01-P17-018 | 直管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 12 |  | 139788-step01-P17-019 | 直管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 13 |  | 139788-step01-P17-020 | 直管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 14 |  | 139788-step01-P17-021 | 直管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 15 |  | 139788-step01-P17-022 | 弯头 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 16 |  | 139788-step01-P17-023 | 直管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 17 |  | 139788-step01-P17-024 | 三通 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 18 |  | 139788-step01-P17-025 | 弯管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 19 |  | 139788-step01-P17-026 | 短接 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 20 |  | 139788-step01-P17-027 | 弯头 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 21 |  | 139788-step01-P17-028 | 三通 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 22 |  | 139788-step01-P17-029 | 试镜 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 23 |  | 139788-step01-P17-030 | 视镜 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 24 |  | 139788-step01-P17-031 | 弯头 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 25 |  | 139788-step01-P17-032 | 直管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 26 |  | 139788-step01-P17-033 | 直管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 27 |  | 139788-step01-P17-034 | 弯头 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 28 |  | 139788-step01-P17-035 | 弯管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 29 |  | 139788-step01-P17-036 | 三通 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 30 |  | 139788-step01-P17-037 | 短接 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 31 |  | 139788-step01-P17-038 | 三通 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 32 |  | 139788-step01-P17-039 | 短接 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 33 |  | 139788-step01-P17-040 | 三通 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 34 |  | 139788-step01-P17-041 | 弯头 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 35 |  | 139788-step01-P17-042 | 直管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |

- Cleaning of each valve on the pipelines in the equipment train/设备链中管道上每一个阀门的清洁

表14，从搅拌罐TJ4S-1213-AT08到固相合成仪TJ4S-1213-Sy12物料转移管路的管路139788-step01-P01上连接的阀门清洁如下

| 序号 | Valve number/ 阀门编号 | MOC/材质 | Type/ 阀门类型 | Connection location/ 连接位置 | In-situ or disassemble cleaning/原位清洁 or 拆卸清洁 | Cleaning method/清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 139788-step01-P01-023 | 衬塑 | 法兰球阀 | 物料转移管路 | 原位清洁 | 此阀门在139788-step01-P01管线中 ，清洗方式详见设备主体清洁方式表8中在线清洗部分 | N/A |
| 2 | 139788-step01-P01-025 | 衬塑 | 法兰球阀 | 物料转移管路 |  |  |  |
| 3 | 139788-step01-P01-026 | 衬塑 | 法兰球阀 | 物料转移管路 |  |  |  |
| 4 | 139788-step01-P01-027 | 衬塑 | 法兰球阀 | 物料转移管路 |  |  |  |
| 5 | 139788-step01-P01-028 | 衬塑 | 法兰球阀 | 物料转移管路 |  |  |  |
| 6 | 139788-step01-P01-029 | 衬塑 | 法兰球阀 | 物料转移管路 |  |  |  |
| 7 | 139788-step01-P01-030 | 衬塑 | 法兰球阀 | 物料转移管路 |  |  |  |
| 8 | 139788-step01-P01-019 | 衬塑 | 法兰球阀 | 物料转移管路 |  |  |  |

表15，从激活釜TJ4S-1213-Sy12-R01到固相合成仪TJ4S-1213-Sy12物料转移管路139788-step01-P17上连接的阀门清洁如下

| 序号 | Valve number/ 阀门编号 | MOC/材质 | Type/ 阀门类型 | Connection location/ 连接位置 | In-situ or disassemble cleaning/原位清洁 or 拆卸清洁 | Cleaning method/清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ4S-1213-Sy12-V50 | 哈氏合金 | 快开阀门 | 淋洗口 | 原位清洁 | 此阀门在139788-step01-P17管线中 ，清洗方式详见设备主体清洁方式表8中在线清洗部分 | N/A |
| 2 | TJ4S-1213-Sy12-V51 | 哈氏合金 | 快开阀门 | 淋洗口 |  |  |  |
| 3 | TJ4S-1213-Sy12-V52 | 哈氏合金 | 快开阀门 | 淋洗口 |  |  |  |

- Cleaning and replacement of related consumables/相关耗材清洁以及更换

表16，step1工序相关耗材

| 序号 | Consumable type/ 耗材类别 | MOC/材质 | Usage location/使用位置 | Replace during cleaning (Y/N)/清洁中是否更换 | In-situ or disassemble cleaning/原位清洁 or 拆卸清洁 | Cleaning method/清洁方法 | 参照工艺辅助材料使用计划 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手套 | 乳胶 | 合成仪TJ4S-1213-Sy12自带手套箱 | 批次间更换 | N/A | N/A | PAMUP-CPo139788-03-01 | 对固相合成仪上安装的手套进行更换 更换后的手套批号： Performed by&Date/ 执行人及日期： |
| 2 | 氮气滤芯 | 316L不锈钢 | 合成仪TJ4S-1213-Sy12自带手套箱 | - | 拆卸清洁 | 使用洁净擦拭布蘸取纯化水对滤芯表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干 |  | 对氮气滤芯进行清洁 Performed by&Date/ 执行人及日期： |
| 3 | 尾气滤芯 | 316L不锈钢 | 合成仪TJ4S-1213-Sy12自带手套箱 | - | 拆卸清洁 | 使用洁净擦拭布蘸取纯化水对滤芯表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干 |  | 对尾气滤芯进行清洁 Performed by&Date/ 执行人及日期： |

- Sampling locations and sampling methods after equipment cleaning/设备清洁后的取样位置，取样方式

表17，设备清洁后取样信息

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 设备材质 | 取样方式和位置* | 取样方式 | 取样记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多肽固相合成仪 | TJ4S-1213-Sy12 | 哈氏合金 | 擦拭取样； 搅拌桨、内表面、侧出料口、取样手套箱 | 使用DMF溶剂按照取样点评估示意图QM04053依次擦拭搅拌桨、内表面、侧出料口、取样手套箱 | QC人员按照标准取样方式执行擦拭取样 样品编号： 取样人及日期: 检测结果： 检测结果是否合格 ☐是 ☐否 填写人及日期： QA放行人及日期： |
|  | 激活釜 | TJ4S-1213-Sy12-R01 | 316L不锈钢 | 淋洗取样 | 罐区溶剂DMF，通过139788-step01-P19管路及淋洗球向激活釜TJ4S-1213-Sy12-R01中加入65±5 kg溶剂，并通过转移管路139788-step01-P17及139788-step01-P11，转移至固相合成仪TJ4S-1213-Sy12，通过固相合成仪下口连接管路139788-step01-P16放出，并在下口阀TJ4S-1213-Sy12-XV29位置进行取样 | 按照标准清洁方式进行设备淋洗取样 DMF称重参见称重记录表，编号为： ， 完成后粘贴于记录背面骑缝签字 Performed by&Date/ 执行人及日期： Checked by&Date/ 核实人及日期： 取样人及日期: 检测结果： 检测结果是否合格 ☐是 ☐否 填写人及日期： QA放行人及日期： |
| 2 | 预冷釜 | TJ4S-1213-R23 | 搪玻璃 | 仅涉及到溶剂，不涉及化学残留取样 | N/A | N/A |
| 3 | 搅拌罐 | TJ4S-1213-AT08 | 搪玻璃 | 淋洗取样 | 桶装溶剂ACN，通过阀门TJ4S-1213-AT08-V07及淋洗球向搅拌罐TJ4S-1213-AT08中加入55±5 kg溶剂，通过下口连接管路139788-step01-P01放出，并在末端阀门TJ4S-1213-Sy12-V16位置进行取样 | 按照标准清洁方式进行设备淋洗取样 DMF称重参见称重记录表，编号为： ， 完成后粘贴于记录背面骑缝签字 Performed by&Date/ 执行人及日期： Checked by&Date/ 核实人及日期： 取样人及日期: 检测结果： 检测结果是否合格 ☐是 ☐否 填写人及日期： QA放行人及日期： |

- Disinfection of the equipment train/设备链的消毒

设备链不涉及消毒，具体评估方式参考CVP-1397880301.01文件

- Handling after disinfection of the equipment train/设备链消毒后的处理方式

设备链不涉及消毒，具体评估方式参考CVP-1397880301.01文件

- Drying method after cleaning and disinfection of the equipment train/设备链清洁消毒后的干燥方式

设备链不涉及消毒，具体评估方式参考CVP-1397880301.01文件

- 生产结束后清洁

- Cleaning of the Main Equipment/设备主体的清洁

表18，固相合成仪及激活釜主体清洗

| 设备名称 | 设备编号 | Cleaning method/清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多肽固相合成仪&激活釜 | TJ4S-1213-Sy12/ TJ4S-1213-Sy12-R01 | - 调用自动清洗配方执行设备主体的在线清洗(清洗设备主体及转移管路)，配方编号: CMaTJ413978801A01 配方运行流程如下： - 罐区溶剂通过 N,N-二甲基甲酰胺加料管路139788-step01-P19向激活釜TJ4S-1213-Sy12-R01内加入 210±10kg N,N-二甲基甲酰胺 - 在激活釜内通过淋洗球循环清洗激活液转移管路139788-step01-P17，固体加料口TJ4S-1213-Sy12-V22和液体加料口TJ4S-1213-Sy12-V14，每条线路各清洗3min。 - 将激活釜内的 N,N-二甲基甲酰胺通过转移管路139788-step01-P17及转移管路139788-step01-P11经淋洗球淋洗固相合成仪，以及氮气吹扫转移管路139788-step01-P17及转移管路139788-step01-P11 1min - 开启合成仪搅拌和下口阀门TJ4S-1213-Sy12-V57鼓氮气程序搅洗15min. 搅拌转速 25±5rpm, 氮气流量 10±3m³/h - 将合成仪内的 N,N-二甲基甲酰胺通过废液管139788-step01-P16排至废液罐。 - 重复 1–5 操作1次，总共2次 - 排尽新鲜溶剂气动隔膜泵及管路，氮气吹干新鲜溶剂泵TJ4S-1213-Sy12-P05及其加料管路139788-step01-P25及139788-step01-P11，吹扫时间20±5min - 激活釜通过纯化水专用软管通过TJ4S-1213-Sy12-V14阀门及淋洗球加入210±10kg纯化水，循环清洗激活液转移管路139788-step01-P17及转移管路139788-step01-P11，固体加料口TJ4S-1213-Sy12-V22和液体加料口TJ4S-1213-Sy18，每条线路各清洗3min - 激活釜内的纯化水通过转移管路139788-step01-P17及转移管路139788-step01-P11和合成仪淋洗球淋洗合成仪，氮气吹扫转移管1min。 - 开启合成仪搅拌和下口鼓氮气程序搅洗5min. 搅拌转速 25±5rpm, 氮气流量 10±3m³/h - 将合成仪内的纯化水通过排放管路139788-step01-P16排至废液罐 - 重复 h–k操作2次，总共3次 - 手动清洁(清洗筛板及相关阀门)： - 通过固相合成釜加料口TJ4S-1213-Sy12-V11，通过纯化水专用管路及专用质量流量计使用 90±10kg 纯化水，冲洗合成仪内表面、筛板表面，冲洗完成后，冲洗水通过下口阀TJ4S-1213-Sy12-V57及管路139788-step01-P16排至废液罐 - 冲洗完成后按照P&ID图所示，依次将固相合成仪上的需要拆卸清洁的管路和阀门进行拆卸，所有拆卸，清洁，验收及组装要求参见如下表5 - 将拆卸清洗验收完毕的阀门安装至对应位置 - 调用自动清洗配方进行工艺溶剂淋洗及干燥，配方编号CMaTJ413978801B01 运行配方流程如下： - 罐区溶剂通过N,N-二甲基甲酰胺加料管路139788-step01-P19向激活釜TJ4S-1213-Sy12-R01内加入65±5kg N,N-二甲基酰胺淋洗激活液，循环 3min，后通过转移管路139788-step01-P17转移至固相合成仪内，开启搅拌和下口鼓氮气，持续 15min，搅拌转速 25±5rpm，氮气流量 10±3m³/h，再通过废液管路139788-step01-P16排空 - 罐区溶剂通过甲基叔丁基醚加料管路139788-step01-P19 向激活釜TJ4S-1213-Sy12-R01加入137.5±12.5kg 甲基叔丁基醚淋洗激活液，循环 3min，后通过转移管路139788-step01-P17转移至合成仪内，开启搅拌和下口鼓氮气，持续 15min，再通过废液管路139788-step01-P16排空。搅拌转速 25±5rpm，氮气流量 10±3m³/h。 - 氮气吹干激活釜和合成仪以及转移管路139788-step01-P16，各吹扫时间 30±10min. | 1．自动清洗 按照标准清洁方式，调用配方CMaTJ413978801A01进行在线清洁 配方运行加料数据详见： Performed by&Date/ 执行人及日期： Checked by&Date/ 核实人及日期： |
|  |  |  | 2．手动清洗 按照标准清洁方式，进行设备清洁 纯化水称重参见称重记录表，编号为：CPo139788- -01-W- ，完成后粘贴于记录背面骑缝签字 Performed by&Date/ 执行人及日期： Checked by&Date/ 核实人及日期： |
|  |  |  | - 自动方法清洗 按照标准清洁方式，调用配方CMaTJ413978801B01进行在线清洁 配方运行加料数据详见： Performed by&Date/ 执行人及日期： Checked by&Date/ 核实人及日期： |

表19，固相合成仪上安装的阀门及部件清洗

| 序号 | Valve number/ 阀门编号 | MOC/材质 | Type/ 阀门类型 | Connection location/ 连接位置 | In-situ or disassemble cleaning/原位清洁 or 拆卸清洁 | Cleaning method/清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V59 | 哈氏合金 | 快开球阀 | 尾气管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | TJ4S-1213-Sy12-G03 | 玻璃 | 视镜 | 尾气管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将试镜解体并将玻璃取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后玻璃以及密封垫片表面，两端法兰进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的试镜依次完成复位组装，更换阀门两端连接的法兰垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V60 | 304不锈钢 | 快开球阀 | 尾气管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V56 | 哈氏合金 | 快开球阀 | 预留液体加料口 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | 139788-step01-P10-001 | 316L不锈钢 | 备用液体进料管 | 预留液体加料口 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的快开卡盘上松开; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后变径=进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将变径进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V118 | 哈氏合金 | 法兰球阀 | 取样口 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将阀门解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的四氟法兰垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V08 | 304不锈钢 | 法兰球阀 | 预冷DMF进料口 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将阀门解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的四氟法兰垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-G04 | 玻璃 | 视镜 | 观察视镜 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将试镜解体并将玻璃垫片取出取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后玻璃以及密封垫片表面，两端不锈钢头进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的试镜依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V11 | 316L不锈钢 | 蝶阀 | 固体投料口 | 拆卸清洁 | - 采用洁净擦拭布充分蘸取纯化水，对蝶阀外部阀体、阀杆、连接口处、手柄部位进行全方位擦拭清洗；直至目视无物料残留， - 全面检查蝶阀整体状态，查看阀座密封面、阀杆及碟片 Qa验收 - 更换蝶阀两端垫片 |  |
|  | 139788-step01-P09-001 | 316L不锈钢 | 固体加料管 | 固体投料口 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的快开卡盘上松开; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后变径进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将变径进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V50 | 哈氏合金 | 快开球阀 | 淋洗球进料口 | 原位清洁（在线清洗） | 此部件在139788-step01-P11管线中 ，清洗方式详见设备主体清洁方式表20中在线清洗部分 | N/A |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V51 | 哈氏合金 | 快开球阀 | 淋洗球进料口 | 原位清洁（在线清洗） |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V52 | 哈氏合金 | 快开球阀 | 淋洗球进料口 | 原位清洁（在线清洗） |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-XV16（A/B） | 316L不锈钢 | 气动隔膜阀 | 激活液转移管路 | 原位清洁（在线清洗） | 此部件在139788-step01-P17管线中 ，清洗方式详见设备主体清洁方式表20中在线清洗部分 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-G07 | 玻璃 | 视镜 | 激活液转移管路 | 原位清洁（在线清洗） |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-G06 | 玻璃 | 视镜 | 激活液转移管路 | 原位清洁（在线清洗） |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-XV15 | 316L不锈钢 | 气动球阀 | 激活液转移管路 | 原位清洁（在线清洗） |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V49 | 哈氏合金 | 快开球阀 | 合成釜氮气管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V79 | 316L不锈钢 | 单向阀 | 脱保护进料管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门中间连接的快开卡子紧固螺栓逆时针拧开取下，将单向阀解体 - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后阀门及内部阀芯，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的单向阀依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V58 | 哈氏合金 | 快开球阀 | 脱保护进料管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-G05 | 玻璃 | 视镜 | 脱保护进料管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将试镜解体并将玻璃取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后玻璃以及密封垫片表面，两端法兰进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的试镜依次完成复位组装，更换阀门两端连接的法兰垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V62 | 哈氏合金 | 快开球阀 | 合成釜压力变送器阀门 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | 139788-step01-P12-001 | 316L不锈钢 | 三通 | 合成釜音叉及压力变送器连接口 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与三通的连接端的快开卡盘松开; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后三通进行擦洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从三通两端进行吹干，QA验收； - 将三通进行复位安装，更换部件三端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V92 | 316L不锈钢 | 单向阀 | MTBE进料管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门中间连接的快开卡子紧固螺栓逆时针拧开取下，将单向阀解体 - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后阀门及内部阀芯，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的单向阀依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V83 | 316L不锈钢 | 单向阀 | 其他溶剂进料管路 | 拆卸清洁 |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V107 | 316L不锈钢 | 单向阀 | 脱保护管路氮气吹扫管路 | 拆卸清洁 |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V91 | 316L不锈钢 | 单向阀 | 新鲜溶剂氮气吹扫管路 | 拆卸清洁 |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V53 | 316L不锈钢 | 单向阀 | DMF进料管路 | 拆卸清洁 |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V88 | 316L不锈钢 | 单向阀 | IPAC进料管路 | 拆卸清洁 |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V128 | 316L不锈钢 | 单向阀 | 甲苯进料管路 | 拆卸清洁 |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V119 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 合成釜手套箱尾气管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V74 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 合成釜手套箱氮气管路 | 拆卸清洁 |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-G02 | 玻璃 | 视镜 | 合成釜视镜 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门八个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下八个螺杆，将试镜与釜口分离并将垫片取下； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对取下后玻璃以及法兰，密封垫片表面，进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的试镜法兰进行回装 |  |
|  | 139788-step01-P12-001 | 316L不锈钢 | 音叉液位计连接处三通 | 合成釜音叉及压力检测口 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与三通的连接端的快开卡盘松开; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后三通进行擦洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从三通两端进行吹干，QA验收； - 将三通进行复位安装，更换部件三端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V137 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 其他溶剂加料管路 | 原位清洁（氮气吹扫） | 此部分阀门包含在表22中139788-step01-P13管线中，同该管线一并进行清洁 | N/A |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V138 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 其他溶剂加料管路 | 原位清洁（氮气吹扫） |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V139 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 其他溶剂加料管路 | 原位清洁（氮气吹扫） |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V140 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 其他溶剂加料管路 | 原位清洁（氮气吹扫） |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V32 | 304不锈钢 | 快开球阀 | 其他溶剂加料管路 | 原位清洁（氮气吹扫） |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-P05 | 316L不锈钢 | 气动隔膜泵 | 其他溶剂加料泵 | 原位清洁（氮气吹扫） |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V31 | 304不锈钢 | 快开球阀 | 其他溶剂加料管路备用进液口 | 原位清洁（氮气吹扫） |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V05 | 304不锈钢 | 法兰球阀 | 其他溶剂加料管路备用进液口 | 原位清洁（氮气吹扫） |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V101 | 哈氏合金 | 快开球阀 | 其他溶剂加料管路备用进液口 | 拆卸清洗 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V141 | 316L不锈钢 | 蝶阀 | 出料手套箱出料口 | 拆卸清洁 | - 采用洁净擦拭布充分蘸取纯化水，对蝶阀外部阀体、阀杆、连接口处、手柄部位进行全方位擦拭清洗；直至目视无物料残留， - 全面检查蝶阀整体状态，查看阀座密封面、阀杆及碟片 Qa验收 - 更换蝶阀两端垫片 |  |

表20，合成仪自身配备的管路清洗

| 序号 | Pipelines number/ 管线编号 | 管路编号 | MOC/ 材质 | Connection location/ 连接位置 | In-situ or disssemle clening/原位清洁 or 拆卸清洁 | Cleaning method/清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 139788-step01-P11 | 139788-step01-P11-001 | 316L不锈钢 | 新鲜溶剂加料管线进釜阀门 TJ4S-1213-Sy12-V50, TJ4S-1213-Sy12-V51, TJ4S-1213-Sy12-V52 | 原位清洁 | 此管线139788-step01-P11，清洗方式详见设备主体清洁方式表20中在线清洗部分 | N/A |
|  |  | 139788-step01-P11-002 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-003 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-004 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-005 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-006 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-007 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-008 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-009 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-010 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-011 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-012 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-013 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-014 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-015 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-016 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-017 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-018 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-019 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-020 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-021 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P11-022 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  | 139788-step01-P13 | 139788-step01-P13-001 | 316L不锈钢 | 加桶装溶剂管路进釜阀门 TJ4S-1213-Sy12-V137 | 原位清洁 | 在阀门TJ4S-1213-Sy12-V32处连接氮气管路，开启氮气，并打开TJ4S-1213-Sy12-V32和进液阀门TJ4S-1213-Sy12-V51，TJ4S-1213-Sy12-V52、TJ4S-1213-Sy12-V50使用氮气吹扫管路 | N/A |
|  |  | 139788-step01-P13-002 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P13-003 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P13-004 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P13-005 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P13-006 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P13-007 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P13-008 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P13-009 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  | 139788-step01-P14 | 139788-step01-P14-001 | 316L不锈钢 | 手套箱氮气管路 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的快开卡盘上松开; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后管路进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从管路两端进行吹干，QA验收； - 将管路进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  |  | TJ4S-1213-Sy12-NF01 | 316L不锈钢 |  |  | - 使用不锈钢扳手将氮气过滤器套筒快开卡箍固定螺栓逆时针松动取下，打开过滤器套筒，将滤芯取下废弃 - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水对套筒内外表面以及密封连接处，进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替吹干，QA验收； - 安装新的折叠滤芯，将套筒依次完成复位组装，并更换过滤器两端连接的垫片 |  |
|  |  | 139788-step01-P14-002 | 316L不锈钢 |  |  | - 使用不锈钢扳手将氮气过滤器与管路上下两端的快开卡盘松动拆卸，取下管径部件; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水对管径部件进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替吹干，QA验收； - 将拆解的管径依次完成复位组装，更换管件两端连接的快开垫片 |  |
|  |  | 139788-step01-P14-003 | 316L不锈钢 |  |  | - 使用不锈钢扳手将氮气过滤器与弯头上下两端的快开卡盘松动拆卸，取下管径部件; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水对弯头部件进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替吹干，QA验收； - 将拆解的管径弯头依次完成复位组装，更换弯头两端连接的快开垫片 |  |
|  | 139788-step01-P15 | 139788-step01-P15-001 | 316L不锈钢 | 手套箱氮气管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将氮气过滤器与管路上下两端的快开卡盘松动拆卸，取下卡箍、滤芯、过滤器外壳及滤芯底座; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水对卡箍、滤芯、过滤器外壳及滤芯底座进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替吹干，QA验收； - 将拆解的过滤器依次完成复位组装，更换过滤器两端连接的快开垫片 |  |
|  |  | TJ4S-1213-Sy12-AF01 | 316L不锈钢 |  |  | - 使用不锈钢扳手将氮气过滤器套筒快开卡箍固定螺栓逆时针松动取下，打开过滤器套筒，将滤芯取下废弃 - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水对套筒内外表面以及密封连接处，进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替吹干，QA验收； - 安装新的折叠滤芯，将套筒依次完成复位组装，并更换过滤器两端连接的垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  |  | 139788-step01-P15-002 | 316L不锈钢 |  |  | - 使用不锈钢扳手将尾气过滤器与管路上下两端的快开卡盘松动拆卸，取下管径部件; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水对管径部件进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替吹干，QA验收； - 将拆解的管径依次完成复位组装，更换管件两端连接的快开垫片 |  |
|  |  | 139788-step01-P15-003 | 316L不锈钢 |  |  | - 使用不锈钢扳手将氮气过滤器与管路上下两端的快开卡盘松动拆卸，取下管径部件; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水对管径部件进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替吹干，QA验收； - 将拆解的管径依次完成复位组装，更换管件两端连接的快开垫片 |  |
|  | 139788-step01-P16 | 139788-step01-P16-001 | 316L不锈钢 | 固相合成仪下口排液管路阀门TJ4S-1213-Sy12-XV29 | 原位清洁 | 此合成仪排液管线139788-step01-P16 ，清洗方式详见设备主体清洁方式表20中在线清洗部分 | N/A |
|  |  | 139788-step01-P16-002 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P16-003 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P16-004 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P16-005 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P16-006 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P16-007 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 139788-step01-P16-008 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |

- Main auxiliary equipment cleaning/主要的附属设备清洁

表21，激活釜上安装的阀门及部件清洗

| 序号 | Valve number/ 阀门编号 | MOC/材质 | Type/ 阀门类型 | Connection location/ 连接位置 | In-situ or disassemble cleaning/原位清洁 or 拆卸清洁 | Cleaning method/清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TJ4S-1213-Sy12-R1XV2 | 316L不锈钢 | 气动球阀 | 加DMF管路139788-step01-P19 | 原位清洁 | 此部分阀门包含在表8中139788-step01-P19管线中，同该管线一并进行清洁 | N/A |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V26 | 304不锈钢 | 快开球阀 | 激活釜上口 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V14 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 淋洗球上口 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V22 | 316L不锈钢 | 蝶阀 | 加固体料 | 拆卸清洁 | - 采用洁净擦拭布充分蘸取纯化水，对蝶阀外部阀体、阀杆、连接口处、手柄部位进行全方位擦拭清洗；直至目视无物料残留， - 全面检查蝶阀整体状态，查看阀座密封面、阀杆及碟片 Qa验收 - 更换蝶阀两端垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V16 | 304不锈钢 | 快开球阀 | 激活釜备用滴加管线阀门 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V93 | 316L不锈钢 | 单向阀 |  |  | - 使用不锈钢扳手将阀门中间连接的快开卡子紧固螺栓逆时针拧开取下，将单向阀解体 - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后阀门及内部阀芯，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的单向阀依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V94 | 316L不锈钢 | 单向阀 |  |  | - 使用不锈钢扳手将阀门中间连接的快开卡子紧固螺栓逆时针拧开取下，将单向阀解体 - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后阀门及内部阀芯，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的单向阀依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V142 | 316L不锈钢 | 快开球阀 |  |  | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-R1XV4 | 316L不锈钢 | 气动球阀 |  |  | - 使用不锈钢扳手将阀门两端快开卡子拆除，将气动阀门拆下； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对拆除后阀门内表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V130 | 316L不锈钢 | 针形阀 | 激活釜滴加DIC管线阀门 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门从管路上拆除； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对拆除后阀门内表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的密封垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V132 | 316L不锈钢 | 快开球阀 |  |  | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V133 | 316L不锈钢 | 快开球阀 |  |  | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V131 | 316L不锈钢 | 针形阀 |  |  | - 使用不锈钢扳手将阀门从管路上拆除； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对拆除后阀门内表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的密封垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V134 | 316L不锈钢 | 针形阀 |  |  | - 使用不锈钢扳手将阀门从管路上拆除； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对拆除后阀门内表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的密封垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-R1XV5 | 316L不锈钢 | 气动球阀 |  |  | - 使用不锈钢扳手将阀门两端快开卡子拆除，将气动阀门拆下； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对拆除后阀门内表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V89 | 316L不锈钢 | 单向阀 |  |  | - 使用不锈钢扳手将阀门中间连接的快开卡子紧固螺栓逆时针拧开取下，将单向阀解体 - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后阀门及内部阀芯，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的单向阀依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-140 | 316L不锈钢 | 快开球阀 |  |  | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V36 | 316L不锈钢 | 快开球阀 |  |  | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V17 | 316L不锈钢 | 快开球阀 |  |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V136 | 316L不锈钢 | 针形阀 |  |  | - 使用不锈钢扳手将阀门从管路上拆除； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对拆除后阀门内表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的密封垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V90 | 316L不锈钢 | 单向阀 |  |  | - 使用不锈钢扳手将阀门中间连接的快开卡子紧固螺栓逆时针拧开取下，将单向阀解体 - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后阀门及内部阀芯，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的单向阀依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V18 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 激活釜上口 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V24 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 尾气管路 | 拆卸清洁 |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V15 | 304不锈钢 | 快开球阀 | 氮气管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V95 | 316L不锈钢 | 单向阀 | 加IPAC管路 | 原位清洁 | 打开新鲜溶剂管路处氮气阀门TJ4S-1213-Sy12-R1XV1和进液阀门TJ4S-1213-Sy12-V21、TJ4S-1213-Sy12-V75使用氮气吹扫管路 溶剂冲洗，氮气吹干 | N/A |
|  | TJ4S-1213-Sy12-R1XV3 | 304不锈钢 | 气动球阀 |  |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-R1XV8 | 316L不锈钢 | 气动球阀 | 循环清洗进液管路 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V96 | 316L不锈钢 | 单向阀 | 加DMF管路 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-R1XV2 | 316L不锈钢 | 气动球阀 |  |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V27 | 316L不锈钢 | 单向阀 | 加MTBE管路 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-R1XV20 | 316L不锈钢 | 气动球阀 |  |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-R1XV9 | 316L不锈钢 | 气动球阀 | 向激活釜加入新鲜溶剂管路上 | 原位清洁 | 此部件在139788-step01-P19管线中 ，清洗方式详见设备主体清洁方式表20中在线清洗部分 | N/A |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V20 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 向激活釜加入新鲜溶剂管路上 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-R1XV6A | 316L不锈钢 | 气动球阀 | 向激活釜加入新鲜溶剂管路上 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-R1XV6B | 316L不锈钢 | 气动球阀 | 向激活釜加入新鲜溶剂管路上 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V21 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 向激活釜加入新鲜溶剂管路上 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V75 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 向激活釜加入新鲜溶剂管路上 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-R1XV7 | 316L不锈钢 | 上展阀 | 下口第一个阀门 | 原位清洁 | 此阀门在139788-step01-P17管线中 ，清洗方式详见设备主体清洁方式表20中在线清洗部分 | N/A |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V98 | 316L不锈钢 | 止回阀 | 下口氮气管路 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V99 | 304不锈钢 | 手动隔膜阀 | 下口转移物料管路 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V33 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 下口转移物料管路 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V34 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 下口转移物料管路 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V35 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 下口转移物料管路 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-Sy12-V36 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 下口转移物料管路 |  |  |  |

表22，激活釜自身配备的管路清洗

| 序号 | Pipelines number/ 管线编号 | Pipelines number/ 管道编号 | MOC/ 材质 | Connection location/ 连接位置 | In-situ or disssemle clening/原位清洁 or 拆卸清洁 | Cleaning method/清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 139788-step01-P17 | 139788-step01-P17-001 | 304不锈钢 | 激活釜下口阀门 TJ4S-1213-Sy12-R1XV7, | 原位清洁 | 此激活釜罐底转移管线139788-step01-P17 ，清洗方式详见设备主体清洁方式表20中在线清洗部分 | N/A |
| 2 |  | 139788-step01-P17-002 | 304不锈钢 |  | 原位清洁 |  |  |
| 3 |  | 139788-step01-P17-003 | 304不锈钢 |  | 原位清洁 |  |  |
| 4 |  | 139788-step01-P17-004 | 304不锈钢 |  | 原位清洁 |  |  |
| 5 |  | 139788-step01-P17-005 | 304不锈钢 |  | 原位清洁 |  |  |
| 6 |  | 139788-step01-P17-006 | 304不锈钢 |  | 原位清洁 |  |  |
| 7 |  | 139788-step01-P17-007 | 304不锈钢 |  | 原位清洁 |  |  |
| 8 | 139788-step01-P18 | 139788-step01-P18-001 | 304不锈钢 | 固体加料口阀门 TJ4S-1213-Sy12-V22, | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的快开卡盘上两个固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后变径，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将变径进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
| 9 |  | 139788-step01-P18-002 | 304不锈钢 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的快开卡盘上两个固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后变径，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将变径进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 10 |  | 139788-step01-P18-003 | 304不锈钢 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的快开卡盘上两个固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后变径，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将变径进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 11 |  | 139788-step01-P18-004 | 304不锈钢 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的快开卡盘上两个固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后变径，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将变径进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 12 |  | 139788-step01-P18-005 | 304不锈钢 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的快开卡盘上两个固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后变径，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将变径进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 13 | 139788-step01-P19 | 139788-step01-P19-001 | 316L不锈钢 | 加新鲜溶剂管线进釜阀门TJ4S-1213-Sy12-V21, TJ4S-1213-Sy12-V75 | 原位清洁 | 此管线139788-step01-P19清洁方式已包含在表20清洗部分 | N/A |
| 14 |  | 139788-step01-P19-002 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 15 |  | 139788-step01-P19-003 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 16 |  | 139788-step01-P19-004 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 17 |  | 139788-step01-P19-005 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 18 |  | 139788-step01-P19-006 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 19 |  | 139788-step01-P19-007 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 20 |  | 139788-step01-P19-008 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 21 |  | 139788-step01-P19-009 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 22 |  | 139788-step01-P19-010 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 23 |  | 139788-step01-P19-011 | 316L不锈钢 |  |  |  | N/A |
| 24 |  | 139788-step01-P19-012 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 25 |  | 139788-step01-P19-013 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 26 |  | 139788-step01-P19-014 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 27 |  | 139788-step01-P19-015 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 28 |  | 139788-step01-P19-016 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 29 |  | 139788-step01-P19-017 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 30 |  | 139788-step01-P19-018 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 31 |  | 139788-step01-P19-019 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 32 | 139788-step01-P20 | 139788-step01-P20-001 | 316L不锈钢 | 滴加DIC管线进釜阀门TJ4S-1213-Sy12-R1XV5 | 拆卸清洗 | - 使用活口扳手将与管件的连接端的快开卡盘打开 - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后管件内表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将管件进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
| 33 |  | 139788-step01-P20-002 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 34 |  | 139788-step01-P20-003 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 35 |  | 139788-step01-P20-004 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 36 |  | 139788-step01-P20-005 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 37 |  | 139788-step01-P20-006 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 38 |  | 139788-step01-P20-007 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 39 |  | 139788-step01-P20-008 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 40 |  | 139788-step01-P20-009 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 41 |  | 139788-step01-P20-010 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 42 |  | 139788-step01-P20-011 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |

表23，搅拌罐主体清洗

| 设备名称 | 设备编号 | 大清洁清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 搅拌罐 | TJ4S-1213-AT08 | - 通过搅拌罐上淋洗球阀门TJ4S-1213-Sy12-V07，使用新鲜溶剂专用泵将77.5±2.5kg 桶装乙腈加入至储罐进行淋洗，通过气动隔膜泵TJ4S-1200-PDP029和转移管路139788-step01-P01放出至废液罐。 - 通过搅拌罐上淋洗球阀门TJ4S-1213-Sy12-V07，使用纯化水专用软管及专用质量流量计，向储罐内加入105±5kg 纯化水淋洗储罐内表面，通过气动隔膜泵TJ4S-1200-PDP029和转移管路139788-step01-P01放出至废液罐。 - 冲洗完成后按照P&ID图所示，依次将搅拌罐上的所有管路和阀门进行拆卸，拆卸清洁要求参见如下表所示，搅拌罐的氮气/尾气管路及阀门、爆破片、固体加料阀、其他物料加料阀、视镜拆卸至最小节，使用纯化水擦拭至无物料残留，压缩气体吹干。 - 设备罐体及配件验收完毕后，反向依次将视镜、其他物料加料阀、固体加料阀、爆破片、氮气/尾气管路及阀门进行安装，安装完毕后，使用氮气将搅拌罐和转移管路吹干 | 按照标准清洁方式，进行设备清洁 乙腈称重参见称重记录表，编号为： CPo139788- -01-W- ，完成后粘贴于记录背面骑缝签字 纯化水称重参见称重记录表，编号为： CPo139788- -01-W- ，完成后粘贴于记录背面骑缝签字 Performed by&Date/ 执行人及日期： Checked by&Date/ 核实人及日期： |

表24，搅拌罐自身配件清洗

| 序号 | Valve number/ 阀门编号 | MOC/材质 | Type/ 阀门类型 | Connection location/ 连接位置 | In-situ or disassemble cleaning/原位清洁 or 拆卸清洁 | Cleaning method/清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TJ4S-1213-AT08-V08 | 304不锈钢 | 法兰球阀 | 尾气管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将阀门解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | 139788-step01-P03-001 | 搪玻璃 | 法兰变径 | 尾气管路 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与变径连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的变径，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将变径进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
|  | 139788-step01-P05-001 | 316L不锈钢 | 法兰变径 | 固体投料口 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与变径连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的变径，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将变径进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-AT08-V13 | 哈氏合金 | 蝶阀 | 固体投料口 | 拆卸清洁 | - 采用洁净擦拭布充分蘸取纯化水，对蝶阀外部阀体、阀杆、连接口处、手柄部位进行全方位擦拭清洗；直至目视无物料残留， - 全面检查蝶阀整体状态，查看阀座密封面、阀杆及碟片 Qa验收 - 更换蝶阀两端垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-AT08-V07 | 衬塑 | 法兰球阀 | 淋洗球阀门 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将阀门解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | 139788-step01-P06-001 | 316L不锈钢 | 淋洗球 | 液体投料口 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将淋洗球四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将淋洗球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对拆卸后淋洗球，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的淋洗球依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-AT08-V05 | 304不锈钢 | 法兰球阀 | 氮气管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将阀门解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-AT08-V06 | 304不锈钢 | 法兰球阀 | 氮气管路 | 拆卸清洁 |  |  |
| 9 | 139788-step01-P02-001 | 搪玻璃 | 设备氮气连接口变径 | 拆卸清洁 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与变径连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的变径，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将变径进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 10 | 139788-step01-P02-002 | 316L不锈钢 | 法兰三通 | 氮气连接口三通 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与三通连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的三通，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从三通两端进行吹干，QA验收； - 将三通进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
| 11 | TJ4S-1213-AT08-V15 | 304不锈钢 | 法兰球阀 | 上音叉液位计 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将阀门解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
| 12 | TJ4S-1213-AT08-V12 | 衬塑 | 法兰球阀 | 物料转移管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将阀门解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
| 13 | TJ4S-1213-AT08-V14 | 哈氏合金 | 快开球阀 | 流体过滤器进口 | 拆卸清洗 | - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
| 14 | TJ4S-1213-AT08-V16 | 衬塑 | 法兰球阀 | 过滤器出口 | 拆卸清洗 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将阀门解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
| 15 | LT-1213-AT08-001 | 衬塑 | 雷达液位计 | 物料转移管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将法兰盘四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将雷达液位计取下； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对拆卸后雷达液位计与罐体接触面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆卸后雷达液位计依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
| 16 | 139788-step01-P04-001 | 316L不锈钢 | 法兰三通 | 雷达液位计 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与三通连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的三通，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从三通两端进行吹干，QA验收； - 将三通进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 17 | TJ4S-1213-AT08-G01 | 玻璃 | 视镜 | 观察视镜 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将试镜解体并将玻璃垫片取出取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后玻璃以及密封垫片表面，两端不锈钢头进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的试镜依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
| 18 | TJ4S-1213-AT08-G02 | 玻璃 | 视镜 | 观察视镜 | 拆卸清洁 |  |  |

表25，搅拌罐管线清洗

| 序号 | 管线编号 | Pipelines numer/ 管道编号 | MOC/ 材质 | Connection loc原位清洁tion/ 连接位置 | In-situ or disssemle clening/原位清洁 or 拆卸清洁 | Cle原位清洁ning method/清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 139788-step01-P07 | 139788-step01-P07-001 | 316L不锈钢 | 加料管线进搅拌罐阀门TJ4S-1213-AT08-V16 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将延伸管连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的延伸管，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从延伸管两端进行吹干，QA验收； - 将延伸管进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  |  | 139788-step01-P07-002 | 316L不锈钢 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与三通连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的三通，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从三通两端进行吹干，QA验收； - 将三通进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
|  |  | 139788-step01-P07-003 | 316L不锈钢 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与变径连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的变径，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将变径进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
|  |  | 139788-step01-P07-004 | 316L不锈钢 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与过滤器连接端的卡盘松开，拆卸过滤器底座与壳体 - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的过滤器底座与壳体密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将过滤器底座及壳体进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
|  | 139788-step01-P08 | 139788-step01-P08-001 | 搪玻璃 | 料液管线，搅拌罐阀门TJ4S-1213-AT08-V12 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与加料管路连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的加料管路，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从加料管路两端进行吹干，QA验收； - 将加料管路进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  |  | 139788-step01-P08-002 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 |  |  |
|  |  | 139788-step01-P08-003 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 |  |  |
|  |  | 139788-step01-P08-004 | 316L不锈钢 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与三通连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的三通，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从三通两端进行吹干，QA验收； - 将三通进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
|  |  | 139788-step01-P08-005 | 哈氏合金 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与三通连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的三通，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从三通两端进行吹干，QA验收； - 将三通进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |

表26，预冷釜主体清洗

| 设备名称 | 设备编号 | Cleaning method/清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预冷釜 | TJ4S-1213-R23 | - 通过反应釜TJ4S-1213-R23上的固定淋洗口TJ4S-1213-R23-V62通过纯化水专用管路及专用质量流量计使用 220±10kg 纯化水冲洗反应釜和转移管路139788-step01-P21，放出至废液罐。 - 对转移管路139788-step01-P21的最低点阀门139788- step01-P21-009进行排净。 - 冲洗完成后按照P&ID图所示，依次将反应釜上的所有管路和阀门进行拆卸，拆卸清洁要求参见如下表所示，反应釜的氮气/尾气管路及阀门、爆破片、固体加料阀、其他物料加料阀、视镜拆卸至最小节，使用纯化水擦拭至无物料残留，压缩气体吹干。 - 设备罐体及配件验收完毕后，反向依次将视镜、其他物料加料阀、固体加料阀、爆破片、氮气/尾气管路及阀门进行安装，安装完毕后，使用氮气将搅拌罐和转移管路吹干。 | 按照标准清洁方式，进行设备清洁 纯化水称重参见称重记录表，编号为： CPo139788- -01-W- ，完成后粘贴于记录背面骑缝签字 Performed by&Date/ 执行人及日期： Checked by&Date/ 核实人及日期： |

表27，预冷釜阀门部件清洗

| 序号 | Valve number/ 阀门编号 | MOC/材质 | Type/ 阀门类型 | Connection location/ 连接位置 | In-situ or disassemble cleaning/原位清洁 or 拆卸清洁 | Cleaning method/清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TJ4S-1213-R23-V10 | 316L不锈钢 | 法兰球阀 | 预留加溶剂口 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将阀门解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | TJ4S-1213-R23-V06 | 316L不锈钢 | 蝶阀 | 进氮气阀门 | 拆卸清洁 | - 采用洁净擦拭布充分蘸取纯化水，对蝶阀外部阀体、阀杆、连接口处、手柄部位进行全方位擦拭清洗；直至目视无物料残留， - 全面检查蝶阀整体状态，查看阀座密封面、阀杆及碟片 Qa验收 - 更换蝶阀两端垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-R23-V07 | 316L不锈钢 | 法兰球阀 | 压力表下阀门 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将阀门解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-R23-V78 | 316L不锈钢 | 法兰球阀 | 加专用DMF溶剂最低点阀门 | 原位清洁 | 此部件在139788-step01-P26管线中 ，清洗方式详见管件清洗部分28 | N/A |
|  | TJ4S-1213-R23-V65 | 316L不锈钢 | 法兰球阀 | 加溶剂管路上阀门 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-R23-V66 | 316L不锈钢 | 法兰球阀 | 加溶剂管路上阀门 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-R23-V64 | 316L不锈钢 | 气动球阀 | 加溶剂管路上阀门 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-R23-V63 | 316L不锈钢 | 气动球阀 | 非专用溶剂管路 | - | - 不接触物料，不涉及清洁 |  |
|  | TJ4S-1213-R23-V62 | 316L不锈钢 | 法兰球阀 | 非专用溶剂管路 | - | - 不接触物料，不涉及清洁 |  |
|  | TJ4S-1213-R23-V31 | 316L不锈钢 | 法兰球阀 | 加溶剂管路上阀门 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将阀门解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | TJ4S-1213-R23-V11 | 316L不锈钢 | 回流阀 | 回流管路阀门 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将阀门解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-R23-V08 | 316L不锈钢 | 法兰球阀 | 非专用溶剂管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将阀门解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-R23-V09 | 316L不锈钢 | 法兰球阀 | 投料口 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将阀门解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | TJ4S-1213-R23-V46 | 316L不锈钢 | 法兰球阀 | 下口转移管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将阀门解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的四氟法兰垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-R23-V47 | 316L不锈钢 | 气动球阀 | 下口转移管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-R23-V75 | 316L不锈钢 | 快开球阀 | 下口转移管路 | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆逆时针方向拧松，取下四个螺杆及下方螺母，将球阀解体并将阀球取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后阀门及球体，表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的阀门依次完成复位组装，更换阀门两端连接的快开垫片 |  |
|  | TJ4S-1213-R23-V73 | 316L不锈钢 | 法兰球阀 | 自循环管路 | 原位清洁 | 此部件在139788-step01-P25管线中 ，清洗方式详见管件清洗部分28 | N/A |
|  | TJ4S-1213-R23-V70 | 316L不锈钢 | 法兰球阀 | 自循环管路 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-R23-V68 | 316L不锈钢 | 法兰球阀 | 自循环管路 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-R23-V67 | 316L不锈钢 | 安全阀 | 自循环管路 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-R23-V60 | 316L不锈钢 | 法兰球阀 | 自循环管路 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-R23-V64 | 316L不锈钢 | 法兰球阀 | 自循环管路 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-R23-V65 | 316L不锈钢 | 法兰球阀 | 自循环管路 |  |  |  |
|  | TJ4S-1213-R23-V66 | 316L不锈钢 | 法兰球阀 | 自循环管路 |  |  | N/A |
|  | 139788-step01-P22-001 | 316L不锈钢 | 固体加料口 | 固体加料口 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手或对应尺寸的梅花扳手将固体加料口变径与搅拌罐连接的八颗螺丝逆时针旋转松动，再将与阀门的连接端的快开卡盘上两个固定螺杆逆时针方向旋转松动取下螺杆，快开卡箍分解为两瓣，取下卡箍、螺杆及四氟快开垫片放置在低密度聚乙烯袋中，并放在配件车上; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后变径，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹扫，直至无任何物料痕迹及水渍后，检查变径无划痕/腐蚀/老化/破损情况，有则更换，联系QA进行验收放行； - 放行后将变径进行回装合成仪上对应口，装上垫片并插入八个固定螺杆顺时针拧紧，安装阀门，两侧放入垫片，接阀门端安装快开卡箍，每侧插入两个螺杆，并顺时针禁 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | 139788-step01-P23-001 | 316L不锈钢 | 变径 | 溶剂加料口 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与变径连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的变径，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将变径进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
|  | 139788-step01-P23-002 | 316L不锈钢 | 变径 | 溶剂加料口 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与变径连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的变径，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将变径进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
|  | 139788-step01-P24-001 | 搪玻璃 | 变径 | 釜头氮气 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与变径连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的变径，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将变径进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
|  | 139788-step01-P24-002 | 搪玻璃 | 三通 | 釜头氮气 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与三通连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的三通，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从三通两端进行吹干，QA验收； - 将三通进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
|  | 139788-step01-P24-003 | 搪玻璃 | 弯头 | 釜头氮气 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与弯头连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的弯头，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将弯头进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
|  | 139788-step01-P28-024 | 搪玻璃 | 弯头 | 接收罐氮气 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与弯头连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的弯头，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将弯头进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
|  | 139788-step01-P28-025 | 搪玻璃 | 三通 | 接收罐氮气 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与三通连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除的三通，密封件表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从三通两端进行吹干，QA验收； - 将三通进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
|  | 139788-step01-P28-026 | 搪玻璃 | 三通 | 接收罐尾气 | 拆卸清洁 |  |  |

表28，预冷釜管件清洗

| 序号 | 管线编号 | Pipelines number/ 管道编号 | MOC/ 材质 | Connection location/ 连接位置 | In-situ or disassemble cleaning/原位清洁 or 拆卸清洁 | Cleaning method/清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 139788-step01-P21 | 139788-step01-P21-001 | 316L不锈钢 | 釜下口TJ4S-1213-R23-V47到泵1213-R23-P01之间管路 | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后变径进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将变径进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
| 2 |  | 139788-step01-P21-002 | 316L不锈钢 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后Y型管进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从Y型管两端进行吹干，QA验收； - 将Y型管进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 3 |  | 139788-step01-P21-003 | 316L不锈钢 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后直管进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从直管两端进行吹干，QA验收； - 将直管进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 4 |  | 139788-step01-P21-004 | 316L不锈钢 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后弯头进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从弯头两端进行吹干，QA验收； - 将弯头进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
| 5 |  | 139788-step01-P21-005 | 316L不锈钢 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后变径进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将变径进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 6 |  | 139788-step01-P21-006 | 316L不锈钢 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将三通三端连接的螺丝逆时针旋转松动取下 - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后的三通进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从三通两端进行吹干， QA验收； - 放行后将三通进行回装对应管路，装上垫片并在插固定螺杆顺时针拧紧 |  |
| 7 |  | 139788-step01-P21-007 | 316L不锈钢 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后弯头进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从弯头两端进行吹干，QA验收； - 将弯头进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 8 |  | 139788-step01-P21-008 | 316L不锈钢 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后弯头进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从弯头两端进行吹干，QA验收； - 将弯头进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 9 |  | 139788-step01-P21-009 | 316L不锈钢 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后直管进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从直管两端进行吹干，QA验收； - 将直管进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 16 | 139788-step01-P25 | 139788-step01-P25-001 | 316L不锈钢 | 泵TJ4S-1213-R23-P01到TJ4S-1213-Sy12和泵TJ4S-1213-R23-P01到TJ4S-1213-R23的自循环管路 | 原位清洁 | - 从TJ4S-1213-R23-V75到TJ4S-1213-Sy07氮气吹至无溶剂残留 - 从TJ4S-1213-R23-V75到TJ4S-1213-R23氮气吹至无溶剂残留 | N/A |
| 17 |  | 139788-step01-P25-002 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 18 |  | 139788-step01-P25-003 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 19 |  | 139788-step01-P25-004 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 20 |  | 139788-step01-P25-005 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 21 |  | 139788-step01-P25-006 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 22 |  | 139788-step01-P25-007 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 23 |  | 139788-step01-P25-008 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 24 |  | 139788-step01-P25-009 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 25 |  | 139788-step01-P25-010 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 26 |  | 139788-step01-P25-011 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 27 |  | 139788-step01-P25-012 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 28 | 139788-step01-P26 | 139788-step01-P26-001 | 搪玻璃 | 加DMF溶剂的专用溶剂管路 | 原位清洁 | 从TJ4S-1213-R23-V78到TJ4S-1213-R23氮气吹至无溶剂残留氮气吹至无溶剂残留 | N/A |
| 29 |  | 139788-step01-P26-002 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 30 |  | 139788-step01-P26-003 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 31 | 139788-step01-P27 | 139788-step01-P27-001 | 搪玻璃 | 蒸馏管路（TJ4S-1213-R23到冷凝器的管路） | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后变径进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将变径进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
| 32 |  | 139788-step01-P27-002 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后直管进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从直管两端进行吹干，QA验收； - 将直管进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 33 |  | 139788-step01-P27-003 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将三通三端连接的螺丝逆时针旋转松动取下 - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后的三通进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从三通两端进行吹干， QA验收； - 放行后将三通进行回装对应管路，装上垫片并在插固定螺杆顺时针拧紧 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
| 34 |  | 139788-step01-P27-004 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后直管进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从直管两端进行吹干，QA验收； - 将直管进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 35 |  | 139788-step01-P27-005 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将三通三端连接的螺丝逆时针旋转松动取下 - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后的三通进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从三通两端进行吹干， QA验收； - 放行后将三通进行回装对应管路，装上垫片并在插固定螺杆顺时针拧紧 |  |
| 36 | 139788-step01-P28 | 139788-step01-P28-001 | 搪玻璃 | 回流管路（ 冷凝器到接收罐和TJ4S-1213-R23釜管路） | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将三通三端连接的螺丝逆时针旋转松动取下 - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后的三通进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从三通两端进行吹干， QA验收； - 将三通进行回装对应管路，装上垫片并在插固定螺杆顺时针拧紧 |  |
| 37 |  | 139788-step01-P28-002 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将三通三端连接的螺丝逆时针旋转松动取下 - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后的三通进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从三通两端进行吹干， QA验收； - 将三通进行回装对应管路，装上垫片并在插固定螺杆顺时针拧紧 |  |
| 38 |  | 139788-step01-P28-003 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后直管进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从直管两端进行吹干，QA验收； - 将直管进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 39 |  | 139788-step01-P28-004 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后弯头进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从弯头两端进行吹干，QA验收； - 将弯头进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
| 40 |  | 139788-step01-P28-005 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后弯头进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从弯头两端进行吹干，QA验收； - 将弯头进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 41 |  | 139788-step01-P28-006 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后直管进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从直管两端进行吹干，QA验收；将直管进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 42 |  | 139788-step01-P28-007 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将试镜解体并将玻璃取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后玻璃以及密封垫片表面，两端法兰进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的试镜依次完成复位组装，更换阀门两端连接的法兰垫片 |  |
| 43 |  | 139788-step01-P28-008 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后弯头进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从弯头两端进行吹干，QA验收； - 将弯头进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 44 |  | 139788-step01-P28-009 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后变径进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从变径两端进行吹干，QA验收； - 将变径进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 45 |  | 139788-step01-P28-010 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后弯头进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从弯头两端进行吹干，QA验收； - 将弯头进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
| 46 |  | 139788-step01-P28-011 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后直管进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从直管两端进行吹干，QA验收； - 将直管进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 47 |  | 139788-step01-P28-012 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后弯头进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从弯头两端进行吹干，QA验收； - 将弯头进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 48 |  | 139788-step01-P28-013 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后弯头进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从弯头两端进行吹干，QA验收； - 将弯头进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 49 |  | 139788-step01-P28-014 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后弯头进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从弯头两端进行吹干，QA验收； - 将弯头进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 50 |  | 139788-step01-P28-015 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后直管进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从直管两端进行吹干，QA验收； - 将直管进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 51 |  | 139788-step01-P28-016 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将三通三端连接的螺丝逆时针旋转松动取下 - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后的三通进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从三通两端进行吹干， QA验收； - 放行后将三通进行回装对应管路，装上垫片并在插固定螺杆顺时针拧紧 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
| 52 |  | 139788-step01-P28-017 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后直管进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从直管两端进行吹干，QA验收； - 将直管进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 53 |  | 139788-step01-P28-018 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用不锈钢扳手将阀门四个固定螺杆的螺母逆时针方向拧松，取下四个螺杆，将试镜解体并将玻璃取出； - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水后对解体后玻璃以及密封垫片表面，两端法兰进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干，QA验收 - 将拆解的试镜依次完成复位组装，更换阀门两端连接的法兰垫片 |  |
| 54 |  | 139788-step01-P28-019 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后直管进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从直管两端进行吹干，QA验收； - 将直管进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 55 |  | 139788-step01-P28-020 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后弯头进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从弯头两端进行吹干，QA验收； - 将弯头进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 56 |  | 139788-step01-P28-021 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后直管进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从直管两端进行吹干，QA验收； - 将直管进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 57 |  | 139788-step01-P28-022 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的快开卡盘上松开; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后直管进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从直管两端进行吹干，QA验收； - 将直管进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 | Cleaning personnel shall clean and assemble the valves and accessories following the standard cleaning procedure./清洗人员按照标准清洗方法执行阀门及配件清洁和组装 Performed by&Date/ 执行人及日期： QA released by&Date/ QA放行人员及日期： |
| 58 |  | 139788-step01-P28-023 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后直管进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从直管两端进行吹干，QA验收； - 将直管进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 59 |  | 139788-step01-P28-024 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将与阀门的连接端的法兰固定螺杆逆时针方向旋转松动; - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后弯头进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从弯头两端进行吹干，QA验收； - 将弯头进行复位安装，更换部件两端连接的垫片 |  |
| 60 |  | 139788-step01-P28-025 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将三通三端连接的螺丝逆时针旋转松动取下 - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后的三通进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从三通两端进行吹干， QA验收； - 放行后将三通进行回装对应管路，装上垫片并在插固定螺杆顺时针拧紧 |  |
| 61 |  | 139788-step01-P28-026 | 搪玻璃 |  | 拆卸清洁 | - 使用活口扳手将三通三端连接的螺丝逆时针旋转松动取下 - 使用洁净擦拭布蘸取纯化水浸湿后对拆除后的三通进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体交替从三通两端进行吹干， QA验收； - 放行后将三通进行回装对应管路，装上垫片并在插固定螺杆顺时针拧紧 |  |

- Cleaning of each connecting pipeline in the equipment train/设备链中的每一个连接管道的清洁

表29，从搅拌罐TJ4S-1213-AT08到固相合成仪TJ4S-1213-Sy12物料转移管路的管路139788-step01-P01清洁如下

| 序号 | 管线编号 | Pipelines numer/ 管道编号 | 配件名称 | MOC/ 材质 | Connection loc原位清洁tion/ 连接位置 | In-situ or disssemle clening/原位清洁 or 拆卸清洁 | Cleaning method/原位清洁清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 139788-step01-P01 | 139788-step01-P01-001 | 三通 | 衬halar | TJ4S-1213-AT08到TJ4S-1213-Sy12转移管路 | 原位清洁 | 此管线139788-step01-P01清洁方式已包含在表25清洗部分 | N/A |
| 2 |  | 139788-step01-P01-002 | 直管 | 衬halar |  |  |  |  |
| 3 |  | 139788-step01-P01-003 | 三通 | 衬halar |  |  |  |  |
| 4 |  | 139788-step01-P01-004 | 直管 | 衬halar |  |  |  |  |
| 5 |  | 139788-step01-P01-005 | 直管 | 衬四氟 |  |  |  |  |
| 6 |  | 139788-step01-P01-006 | 直管 | 衬四氟 |  |  |  |  |
| 7 |  | 139788-step01-P01-007 | 弯头 | 衬halar |  |  |  |  |
| 8 |  | 139788-step01-P01-008 | 直管 | 衬halar |  |  |  |  |
| 9 |  | 139788-step01-P01-009 | 弯头 | 衬四氟 |  |  |  |  |
| 10 |  | 139788-step01-P01-010 | 直管 | 衬halar |  |  |  |  |
| 11 |  | 139788-step01-P01-011 | 直管 | 衬halar |  |  |  |  |
| 12 |  | 139788-step01-P01-012 | 弯头 | 衬四氟 |  |  |  |  |
| 13 |  | 139788-step01-P01-013 | 直管 | 衬halar |  |  |  |  |
| 14 |  | 139788-step01-P01-014 | 弯头 | 衬四氟 |  |  |  |  |
| 15 |  | 139788-step01-P01-015 | 三通 | 衬四氟 |  |  |  |  |
| 16 |  | 139788-step01-P01-016 | 弯头 | 衬四氟 |  |  |  |  |
| 17 |  | 139788-step01-P01-017 | 变径 | 衬四氟 |  |  |  |  |
| 18 |  | 139788-step01-P01-018 | 变径 | 衬halar |  |  |  |  |
| 19 |  | 139788-step01-P01-020 | 直管 | 衬四氟 |  |  |  |  |
| 20 |  | 139788-step01-P01-021 | 直管 | 衬四氟 |  |  |  |  |
| 21 |  | 139788-step01-P01-022 | 变径 | 衬halar |  |  |  |  |
| 22 |  | 139788-step01-P01-024 | 三通 | 衬halar |  |  |  |  |

表30，从激活釜TJ4S-1213-Sy12-R01到固相合成仪TJ4S-1213-Sy12物料转移管路的管路139788-step01-P17清洁如下

| 序号 | 管线编号 | Pipelines number/ 管道编号 | 配件名称 | MOC/ 材质 | Connection location/ 连接位置 | In-situ or disassemble cleaning/原位清洁 or 拆卸清洁 | Cleaning method/清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 139788-step01-P17 | 139788-step01-P17-008 | 直管 | 316L不锈钢 | 激活釜下口转移至固相合成仪及循环管路 | 原位清洁 | 此激活釜罐底转移管线139788-step01-P17 ，清洗方式详见设备主体清洁方式表20中在线清洗部分 | N/A |
| 2 |  | 139788-step01-P17-009 | 直管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 3 |  | 139788-step01-P17-010 | 变径 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 4 |  | 139788-step01-P17-011 | 直管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 5 |  | 139788-step01-P17-012 | 弯头 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 6 |  | 139788-step01-P17-013 | 三通 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 7 |  | 139788-step01-P17-014 | 弯管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 8 |  | 139788-step01-P17-015 | 弯管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 9 |  | 139788-step01-P17-016 | 直管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 10 |  | 139788-step01-P17-017 | 直管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 11 |  | 139788-step01-P17-018 | 直管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 12 |  | 139788-step01-P17-019 | 直管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 13 |  | 139788-step01-P17-020 | 直管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 14 |  | 139788-step01-P17-021 | 直管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 15 |  | 139788-step01-P17-022 | 弯头 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 16 |  | 139788-step01-P17-023 | 直管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 17 |  | 139788-step01-P17-024 | 三通 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 18 |  | 139788-step01-P17-025 | 弯管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 19 |  | 139788-step01-P17-026 | 短接 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 20 |  | 139788-step01-P17-027 | 弯头 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 21 |  | 139788-step01-P17-028 | 三通 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 22 |  | 139788-step01-P17-029 | 试镜 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 23 |  | 139788-step01-P17-030 | 视镜 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 24 |  | 139788-step01-P17-031 | 弯头 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 25 |  | 139788-step01-P17-032 | 直管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 26 |  | 139788-step01-P17-033 | 直管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 27 |  | 139788-step01-P17-034 | 弯头 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 28 |  | 139788-step01-P17-035 | 弯管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 29 |  | 139788-step01-P17-036 | 三通 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 30 |  | 139788-step01-P17-037 | 短接 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 31 |  | 139788-step01-P17-038 | 三通 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 32 |  | 139788-step01-P17-039 | 短接 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 33 |  | 139788-step01-P17-040 | 三通 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 34 |  | 139788-step01-P17-041 | 弯头 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |
| 35 |  | 139788-step01-P17-042 | 直管 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |

- Cleaning of each valve on the pipelines in the equipment train/设备链中管道上每一个阀门的清洁

表31，从搅拌罐TJ4S-1213-AT08到固相合成仪TJ4S-1213-Sy12物料转移管路的阀门清洁如下

| 序号 | Valve number/ 阀门编号 | MOC/材质 | Type/ 阀门类型 | Connection location/ 连接位置 | In-situ or disassemble cleaning/原位清洁 or 拆卸清洁 | Cleaning method/清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 139788-step01-P01-023 | 衬塑 | 法兰球阀 | TJ4S-1213-AT08到TJ4S-1213-Sy12转移管路 | 原位清洁 | 此阀门在139788-step01-P01管线中 ，清洗方式详见设备主体清洁方式表20中在线清洗部分 | N/A |
| 2 | 139788-step01-P01-025 | 衬塑 | 法兰球阀 |  |  |  |  |
| 3 | 139788-step01-P01-026 | 衬塑 | 法兰球阀 |  |  |  |  |
| 4 | 139788-step01-P01-027 | 衬塑 | 法兰球阀 |  |  |  |  |
| 5 | 139788-step01-P01-028 | 衬塑 | 法兰球阀 |  |  |  |  |
| 6 | 139788-step01-P01-029 | 衬塑 | 法兰球阀 |  |  |  |  |
| 7 | 139788-step01-P01-030 | 衬塑 | 法兰球阀 |  |  |  |  |
| 8 | 139788-step01-P01-019 | 衬塑 | 法兰球阀 |  |  |  |  |

表32，从激活釜TJ4S-1213-Sy12-R01到固相合成仪TJ4S-1213-Sy12物料转移管路139788-step01-P17上连接的阀门清洁如下

| 序号 | Valve number/ 阀门编号 | MOC/材质 | Type/ 阀门类型 | Connection location/ 连接位置 | In-situ or disassemble cleaning/原位清洁 or 拆卸清洁 | Cleaning method/清洁方法 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ4S-1213-Sy12-V50 | 哈氏合金 | 快开阀门 | 淋洗口 | 原位清洁 | 此阀门在139788-step01-P17管线中 ，清洗方式详见设备主体清洁方式表8中在线清洗部分 | N/A |
| 2 | TJ4S-1213-Sy12-V51 | 哈氏合金 | 快开阀门 | 淋洗口 |  |  |  |
| 3 | TJ4S-1213-Sy12-V52 | 哈氏合金 | 快开阀门 | 淋洗口 |  |  |  |

- Cleaning and replacement of related consumables/相关耗材清洁以及更换

表33，设备相关耗材清洁方式如下

| 序号 | Consumable type/ 耗材类别 | MOC/材质 | Usage location/使用位置 | Replace during cleaning (Y/N)/清洁中是否更换 | In-situ or disassemble cleaning/原位清洁 or 拆卸清洁 | Cleaning method/清洁方法 | 参照工艺辅助材料使用计划 | Cleaning record/清洁记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手套 | 乳胶 | 合成仪TJ4S-1213-Sy12自带手套箱 | 批次间更换 | N/A | N/A | PAMUP-CPo139788-03-01 | 对固相合成仪上安装的手套进行更换 更换后的手套批号： Performed by&Date/ 执行人及日期： |
| 2 | 氮气滤芯 | 316L不锈钢 | 合成仪TJ4S-1213-Sy12自带手套箱 | - | 拆卸清洁 | 使用洁净擦拭布蘸取纯化水对滤芯表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干 |  | 对氮气滤芯进行清洁 Performed by&Date/ 执行人及日期： |
| 3 | 尾气滤芯 | 316L不锈钢 | 合成仪TJ4S-1213-Sy12自带手套箱 | - | 拆卸清洁 | 使用洁净擦拭布蘸取纯化水对滤芯表面进行擦拭清洗，直至目视无物料残留，使用压缩气体吹干 |  | 对尾气滤芯进行清洁 Performed by&Date/ 执行人及日期： |

- Sampling locations and sampling methods after equipment cleaning/设备清洁后的取样位置，取样方式

表34，设备清洁后取样位置及方式如下

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 设备材质 | 取样方式和位置* | 取样方式 | 取样记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多肽固相合成仪 | TJ4S-1213-Sy12 | 哈氏合金 | 擦拭取样； 搅拌桨、内表面、侧出料口、取样手套箱 | 使用DMF溶剂按照取样点评估示意图QM04053依次擦拭搅拌桨、内表面、侧出料口、取样手套箱 | QC人员按照标准取样方式执行擦拭取样 样品编号： 取样人及日期: 检测结果： 检测结果是否合格 ☐是 ☐否 填写人及日期： QA放行人及日期： |
|  | 激活釜 | TJ4S-1213-Sy12-R01 | 316L不锈钢 | 淋洗取样 | 罐区溶剂DMF，通过139788-step01-P19管路及淋洗球向激活釜TJ4S-1213-Sy12-R01中加入65±5 kg溶剂，并通过转移管路139788-step01-P17及139788-step01-P11，转移至固相合成仪TJ4S-1213-Sy12，通过固相合成仪下口连接管路139788-step01-P16放出，并在下口阀TJ4S-1213-Sy12-XV29位置进行取样 | 按照标准清洁方式进行设备淋洗取样 DMF称重参见称重记录表，编号为： ，完成后粘贴于记录背面骑缝签字 Performed by&Date/ 执行人及日期： Checked by&Date/ 核实人及日期： 取样人及日期: 检测结果： 检测结果是否合格 ☐是 ☐否 填写人及日期： QA放行人及日期： |
| 2 | 预冷釜 | TJ4S-1213-R23 | 搪玻璃 | 仅涉及到溶剂，不涉及化学残留取样 | N/A | N/A |
| 3 | 搅拌罐 | TJ4S-1213-AT08 | 搪玻璃 | 淋洗取样 | 桶装溶剂ACN，通过阀门TJ4S-1213-AT08-V07及淋洗球向搅拌罐TJ4S-1213-AT08中加入55±5 kg溶剂，通过下口连接管路139788-step01-P01放出，并在末端阀门TJ4S-1213-Sy12-V16位置进行取样 | 按照标准清洁方式进行设备淋洗取样 DMF称重参见称重记录表，编号为： ，完成后粘贴于记录背面骑缝签字 Performed by&Date/ 执行人及日期： Checked by&Date/ 核实人及日期： 取样人及日期: 检测结果： 检测结果是否合格 ☐是 ☐否 填写人及日期： QA放行人及日期： |

- Disinfection of the equipment train/设备链的消毒

设备链不涉及消毒，具体评估方式参考CVP-1397880301.01文件

- Handling after disinfection of the equipment train/设备链消毒后的处理方式

设备链不涉及消毒，具体评估方式参考CVP-1397880301.01文件

- Drying method after cleaning and disinfection of the equipment train/设备链清洁消毒后的干燥方式

设备链不涉及消毒，具体评估方式参考CVP-1397880301.01文件

- Revision History/修订历史

| 编号 | XXX | 版本号 | XXX | 生效日期 | XXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| New version |  |  |  |  |  |

**** End ****